Zarząd Powiatu Sokólskiego

### Plan Gospodarki Odpadami

### Powiatu Sokólskiego

### na lata 2003 – 2006

## Sokółka, październik 2003

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

Zespół redakcyjny:

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sokółce: Tadeusz Tumiel (przewodniczący), Stanisław Biegański, Elżbieta Kurzyna, Monika Chociej, Danuta Bałakier.

Zespół konsultacyjny (powołany przy Starostwie Powiatowym 
w Sokółce):

- Halina Tomulewicz – Urząd Gminy w Krynkach

- Larysa Giedź – Urząd Gminy w Nowym Dworze

- Lech Nowik – Urząd Gminy w Sidrze

- Janusz Sawicki – Urząd Miejski w Sokółce

- Bernard Zaniewski – Urząd Miejski w Suchowoli

- Jan Szczawiński – Urząd Gminy w Kuźnicy

- Janusz Szutkiewicz – Urząd Gminy w Szudziałowie

- Stanisław Kopciewski – Urząd Gminy w Korycinie

- Kazimierz Antonik – Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

- Bogusław Białous – Urząd Gminy w Janowie

- Stanisław Kondrat – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

###### SPIS TREŚCI

# Streszczenie	2

# Wprowadzenie	5

1. Charakterystyka powiatu sokólskiego	8

2. Podstawy prawne gospodarki odpadami	11

3. Gospodarka odpadami komunalnymi w powiecie	14

3.1.Źródła powstawania i ilość odpadów oraz ich właściwości	14

3.2.Istniejące sposoby zbierania odpadów komunalnych	18

3.3.Charakterystyka ilościowo – rodzajowa odpadów poddawanych 
procesom odzysku i unieszkodliwiania	20

3.4.Wnioski	22

4. Składowiska odpadów komunalnych	24

4.1. Właściwości składowisk	27

4.2. Miejsca nielegalnego składowania odpadów na

terenie powiatu sokólskiego	31

4.3. Weryfikacja odpadów i taryfikator opłat	31

4.4.Potrzeby w zakresie modernizacji składowisk.	33

4.5.Potrzeby w zakresie likwidacji dzikich wysypisk	34

4.6.Planowane zamknięcie składowisk odpadów na terenie powiatu 
       sokólskiego	34

4.7. Potrzeby w zakresie monitoringu składowisk	34

4.8. Wnioski	34

5. Komunalne osady ściekowe	36

6. Charakterystyka odpadów powstających w sektorze gospodarczym powiatu.	39

6.1. Wyeksploatowane pojazdy	39

6.2. Odpady powstające na skutek zwalczania zagrożeń

środowiska na terenie powiatu sokólskiego	40

6.3. Odpady medyczne i weterynaryjne	41

6.4. Zużyte akumulatory i baterie	44

6.5. Oleje ropopochodne, szlamy i inne	45

##### 6.6. Zużyte opony	45

6.7. Azbest	45

6.8. Odpady z PCB	47

6.9. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów	48

6.10. Mogilniki	48

6.11. Odpady z ciepłownictwa	49

6.12. Odpady z przetwórstwa drewna	49

##### 6.13. Wnioski	50

7. Planowane działania inwestycyjne i nie inwestycyjne

na lata 2004 –2007	52

8. Poziomy odzysku i recyklingu	55

9. Prognozowane zmiany w sektorze odpadów komunalnych	57

10. Problem osadów ściekowych	61

11. Prognozowane zmiany w sektorze odpadów przemysłowych	62

12. Założone cele w gospodarce odpadami	64

13. Monitoring systemu gospodarki odpadami i oceny wdrażania planu.	66

14. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko.	68

# Streszczenie

Plan gospodarki odpadami daje możliwość określenia aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu sokólskiego, co znacznie ułatwia zidentyfikowanie kluczowych problemów gospodarki odpadami i sposobów ich rozwiązania, w tym charakterystykę rodzaju, źródła i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku, jak również istniejących systemów zbierania odpadów.

Plan gospodarki odpadami określa zarówno aktualny stan gospodarki odpadami na terenie powiatu, jak i prognozowane zmiany. Omówiono konkretne działania zmierzające do poprawy sytuacji z zakresu gospodarki odpadami, a w szczególności zapobieganiu powstawaniu odpadów, a także ograniczaniu ich ilości oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Należało określić instrumenty finansowe, które będą służyć do realizacji wytyczonych celów oraz omówić późniejszy system monitoringu.

Powiat sokólski jest jednym z czternastu powiatów województwa podlaskiego. Położony jest w północnej części Niziny Podlaskiej. Od wschodu graniczy z Republiką Białoruś. Powiat sokólski o łącznej powierzchni 2054,42 km² zajmuje ósme miejsce wśród powiatów pod względem wielkości w Polsce. Terytorium swoim obejmuje 10 gmin, w tym trzy na prawach miejskich. Ludność powiatu w oparciu o dane US w Białymstoku z 2002r. wynosi: 74 973 osób.

Powiat sokólski posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie

naturalnym, o wysokich i naturalnych walorach w skali kraju i Europy środowisko przyrodnicze. Są to głównie kompleksy naturalnych lasów, bagienne doliny rzek. Obszary te odznaczają się najczystszym stopniem naturalności szaty roślinnej oraz najwyższą bioróżnorodnością. O wysokim potencjale biotycznym świadczy bogactwo flory i fauny oraz występowanie licznych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a także znaczna ilość obszarów określanych statusem ochrony.

Od 1 października 2001r. obowiązują w Polsce nowe akty

prawne dotyczące ochrony środowiska.

Zasadnicze regulacje prawne w zakresie gospodarowania odpadami w

gminie zawarte są w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.), natomiast przepisy uzupełniające w ustawach:

- z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),

- z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.),

- z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.),

- z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej(Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.),

- z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.),

oraz kilkunastu przepisach wykonawczych.

Przepisy powyższe określają obowiązki i uprawnienia podmiotów prawnych i gospodarczych, wytwarzających lub gospodarujących odpadami.

W większości gmin zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zajmują się podmioty gospodarcze powstałe w wyniku przekształceń zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w samodzielne jednostki. Przejęły one zadania, stając się niejednokrotnie monopolistą w tej branży.

Wywóz odpadów odbywa się z zastosowaniem typowych pojemników i kontenerów o pojemności od 110 dm³ do 7m³.

Główne źródła wytwarzania odpadów komunalnych w powiecie sokólskim to gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty targowe i inne. Poza typowymi odpadami komunalnymi, wytwarzane są także odpady, wymagające odrębnego traktowania np. odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo – budowlane, odpady z czyszczenia ulic, odpady z ogrodów i parków, a również odpady niebezpieczne.

Na podstawie informacji z GUS w roku 2002 w powiecie sokólskim zebrano 13938,90 Mg odpadów stałych, w tym aż 13929,6 Mg to odpady komunalne, co daje ok. 0,18 Mg/mieszkańca. Selekcji poddano zaledwie 26,45 Mg zebranych odpadów, co w skali tak dużego powiatu stanowi ilości śladowe.

Na składowiska trafiło 13912,45 Mg odpadów stałych, co stanowi 99,81 % ogólnej liczby odpadów wytworzonych na terenie powiatu sokólskiego. Około 0,19% odpadów zostaje unieszkodliwionych niezgodnie z prawem, często trafiając na „dzikie wysypiska”, w skali województwa liczba ta szacuje się na ok. 11,8%.

Z informacji samorządów gminnych wynika, że podczas selektywnej zbiórki, która objęła przede wszystkim: PET, makulaturę, szkło oraz puszki aluminiowe, w roku 2002 wyselekcjonowano ok. 58,7 Mg surowców wtórnych, w tym:

- 8,77 Mg opakowań typu PET,

- 25,26 Mg szkła,

- 24,02 Mg makulatury,

- 0,65 Mg puszek.

W roku 2003 te ilości są zauważalnie mniejsze. Znaczne ilości surowców wtórnych pozyskano organizując akcje i konkursy wśród młodzieży szkolnej.

W Polsce mimo wielu dostępnych technologii dominuje unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie na składowiskach, obejmuje ono aż 92 % wszystkich odpadów komunalnych. W 2002 roku wg GUS na składowiska powiatu sokólskiego przyjęto 13912,45 Mg odpadów co stanowi ok. 99,810% całej masy wyprodukowanych odpadów. Oznacza to, że składowanie odpadów jest nadal jedną z najczęściej stosowanych metod unieszkodliwiania odpadów.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104 poz. 982) określają roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2007r.

Sprostanie założonym ustawowo poziomom recyklingu  odpadów niesie ze sobą konieczność wprowadzenia selekcji odpadów nie tylko u tzw. „źródła”, ale także tych trafiających na składowiska.

Zwiększenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami, może spowodować odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej, czyli odpadów nie wykazywanych obecnie w statystyce. Sytuacja taka powstała m.in. z powodu nieznajomości obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami przez wytwórców odpadów lub celowego zatajenia danych o wytwarzanych odpadach celem uniknięcia odpowiednich opłat. Odpady te, w miarę wprowadzania i udoskonalania systemów ich ewidencji i zbiórki, powinny zostać poddane procesom odzysku lub unieszkodliwione w odpowiedni sposób, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Aktualna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało- i bezodpadowych, metody „Czystszej Produkcji” oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów, zwłaszcza przemysłowych, przez ich wytwórców. Takie działania w perspektywie najbliższych lat powinny spowodować spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców.

Konieczne będzie wprowadzenia monitoringu gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym, który zapewni właściwe postępowanie z odpadami.

# Wprowadzenie

W maju 2003r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620).Rozporządzenie powyższe określa zakres planu, sposób i formę jego sporządzenia.

Plan gospodarki odpadami daje możliwość określenia aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu sokólskiego, co znacznie ułatwia zidentyfikowanie kluczowych problemów gospodarki odpadami i sposobów ich rozwiązania, w tym charakterystykę rodzaju, źródła i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku, jak również istniejących systemów zbierania odpadów.

Praca nad planem pozwala na nawiązanie współpracy między poszczególnymi jednostkami. Możliwe jest określenie działań zarówno krótko jak i długoterminowych. Planowane inwestycje z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.), mogą być finansowane z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pod warunkiem ujęcia ich w planie gospodarki odpadami. Ustawa zobowiązuje także do odmówienia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jeżeli planowany sposób postępowania z odpadami jest niezgodny z zamierzeniami planu gospodarki odpadami.

Plan gospodarki odpadami określa zarówno aktualny stan gospodarki odpadami na terenie powiatu, jak i prognozowane zmiany. Omówiono konkretne działania zmierzające do poprawy sytuacji z zakresu gospodarki odpadami, a w szczególności zapobieganiu powstawaniu odpadów, a także ograniczaniu ich ilości oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Należało określić instrumenty finansowe, które będą służyć do realizacji wytyczonych celów oraz omówić późniejszy system monitoringu.

Powiatowy plan gospodarki odpadami zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 wcześniej wspomnianej ustawy o odpadach jest opracowany w powiązaniu z planem wojewódzkim oraz w zgodzie z polityką ekologiczną państwa.

„II Polityka ekologiczna państwa” wytyczyła szereg celów i zadań, które mogą być wykorzystane w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu sokólskiego. Nadrzędny cel polityki ekologicznej państwa należy realizować zgodnie z szeregiem zasad, określonych poniżej:

- zasada zrównoważonego rozwoju rozumiana jako równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, czyli integrowanie zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki;

- zasada przezorności i wysokiego poziomu ochrony środowiska, która przewiduje rozwiązanie pojawiających się problemów już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo ( po „bezpiecznej stronie”), a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe potwierdzenie;

- zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, która wynika z konstytucyjnej zasady zintegrowanego rozwoju i skutkuje zasadami prewencji ( w tym ideą likwidacji zanieczyszczeń u źródła), przezorności i wysokiego poziomu ochrony środowiska;

- zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego, traktowana w następujących kategoriach:

  - sprawiedliwości międzypokoleniowej,

  - sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,

  - równoważenia szans pomiędzy człowiekiem, a przyrodą

- zasada regionalizacji, oznaczająca przy konstruowaniu i stosowaniu narzędzi polityki ekologicznej, m.in.: rozszerzenie uprawnień dla samorządu terytorialnego i wojewodów lub regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej;

- zasada uspołeczniania, realizowana przez stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacjo ekologicznej, rozbudzania świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowania nowej etyki zachowań wobec środowiska;

- zasada „zanieczyszczający płaci”, oznaczająca złożenie pełnej odpowiedzialności, w tym materialnej, za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na sprawcę, tj. na jednostkę użytkującą zasoby środowiska,

- zasada prewencji, która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska, powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o posiadaną wiedzę, wdrożone procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć;

- zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym najlepszych dostępnych technologii uzasadnionych ekonomicznie (zasada BAT NEEC);

- zasada subsydiarności, oznacza stopniowe przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny;

- zasada klauzul zabezpieczających, umożliwia stosowanie w uzasadnionych przypadkach ostrzejszych środków w porównaniu z wymaganiami prawa ekologicznego;

- zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej przedsięwzięć ochrony środowiska, ma zastosowanie do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, a następnie, w trakcie i po zakończeniu ich realizacji – do oceny osiągniętych wyników.

Do głównych priorytetów krótko i średnio okresowych w „II Polityce ekologicznej państwa” należą:

- ostateczne dostosowanie polskiego prawa do regulacji prawnych Unii Europejskiej;

- przygotowanie strategii gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;

- opracowanie planu gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz we współpracy z innymi krajami, z wydzieleniem planów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i odpadami opakowaniowymi;

- przygotowanie programów likwidacji specyficznych odpadów niebezpiecznych oraz przyśpieszenie realizacji programu likwidacji mogilników;

- tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów dla udzielania pozwoleń, prowadzenie kontroli, identyfikacji i rejestracji odpadów oraz zakładów przeróbki odpadów;

- opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci zakładów gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych;

- zmniejszenie do minimum przemieszania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi zasadami bliskości i samowystarczalności;

- ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach;

- wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

- wprowadzenie systemów ewidencji zakładów wytwarzających rocznie ponad 500 l olejów odpadowych;

- tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku;

- opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu.

1. Charakterystyka powiatu sokólskiego.

Powiat sokólski jest jednym z czternastu powiatów województwa podlaskiego. Położony jest w północnej części Niziny Podlaskiej. Od wschodu graniczy z Republiką Białoruś. Powiat sokólski o łącznej powierzchni 2054,42 km² zajmuje ósme miejsce wśród powiatów pod względem wielkości w Polsce. Terytorium swoim obejmuje 10 gmin, w tym trzy na prawach miejskich:

- Dąbrowa Białostocka 		263,95 km²

- Janów				207,84 km²

- Korycin				117,32 km²

- Krynki 				165,91 km²

- Kuźnica				133,41 km²

- Nowy Dwór				120,88 km²

- Sidra					173,96 km²

- Sokółka 				313,62 km²

- Szudziałowo			301,64 km²

- Suchowola				255,89 km²

Ludność powiatu, w oparciu o publikację Urzędu Statystycznego w Białymstoku o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2002r. wynosi: 74 973 osoby w tym;

  - gmina Sokółka 	 27 073 	osoby, w tym miasto:	19 234 osoby,

  - gmina Dąbrowa 	13 139 	osób, w tym miasto: 	6 289	osób,

  - gmina Suchowola: 	7 548 	osób, w tym miasto: 	2 320	osób,

  - gmina Janów 	4 571 	osób,

  - gmina Korycin 	3 657 	osób,

  - gmina Nowy Dwór 	3 098 	osób,

  - gmina Kuźnica 	4 493 	osoby,

  - gmina Krynki 	3 651 	osób,

  - gmina Szudziałowo 	3 623 	osoby,

  - gmina Sidra 	4 120 	osób.

Powiat sokólski posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie

naturalnym, o wysokich i naturalnych walorach w skali kraju i Europy środowisko przyrodnicze. Są to głównie kompleksy naturalnych lasów, bagienne doliny rzek. Obszary te odznaczają się najczystszym stopniem naturalności szaty roślinnej oraz najwyższą bioróżnorodnością. O wysokim potencjale biotycznym świadczy bogactwo flory i fauny oraz występowanie licznych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a także znaczna ilość obszarów określanych statusem ochrony.

Na terenie powiatu funkcjonują obszary chronionego krajobrazu: Wzgórza Sokólskie i Dolina Biebrzy. Część gmin tj. Dąbrowa Białostocka i Suchowola graniczy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. Nieodzownym elementem środowiska naturalnego są licznie występujące zwierzęta charakterystyczne dla Niżu Podlaskiego: żubry, łosie, sarny, jelenie, dziki, lisy, zające i bobry.

Powiat sokólski charakteryzuje się stosunkowo czystym powietrzem atmosferycznym i niewielkimi zanieczyszczeniami środowiska. Z uwagi na liczne walory środowiska przyrodniczego wchodzi w skład makroregionu funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”.

Na ogólną powierzchnię powiatu sokólskiego 206504 ha, lasy i grunty leśne zajmują 48 145 ha, co stanowi 23,31% powierzchni powiatu. Głównym zwartym kompleksem leśnym jest Puszcza Knyszyńska. Na pozostałej części powiatu lasy występują w rozproszeniu tworząc niewielkie kompleksy.

Podobnie jak całe województwo podlaskie, powiat sokólski ma charakter rolniczo – przemysłowy. Rolnictwo nastawione jest przede wszystkim na hodowlę trzody chlewnej i bydła mlecznego. Dosyć słabe gleby wykluczają nastawienie gospodarstwa na produkcję roślinną. Uprawiane są z reguły mało wymagające zboża i ziemniaki. Obszary Ziemi Sokólskiej są bardzo dobrym miejscem do produkcji ekologicznie zdrowej żywności.

Na terenie powiatu działa około 4100 podmiotów gospodarczych, z czego 96% stanowią firmy prywatne. Największy udział w działalności podmiotów gospodarczych stanowią przedsiębiorstwa: handlowe, usługowe i produkcyjne.

Przemysł powiatu sokólskiego skupia się głownie wokół produkcji i przetwórstwa artykułów spożywczych. W powiecie znajduje się jeden duży zakład mleczarski: Spółdzielnia Mleczarska „Somlek” w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej. W Sokółce znajduje się chłodnia „Eskimos” Sp. z o.o. zajmująca się przetwórstwem owoców i warzyw.

Największym zakładem z branży produkcji drewna i wyrobów z drewna jest „Sokółka Okna i Drzwi” S.A. w Sokółce.

Ponadto działają kopalnie kruszywa w Zadworzanach, Kundzinie i Geniuszach, które zaopatrują w surowiec liczne zakłady na terenie całego kraju.

Istnieją też zakłady branży przemysłowej z wieloletnią tradycja jak:

- „Genes” Eugieniusz Mieczkowski w Sokółce,

- GTX Hanex Plastic w Poznaniu oddz. w Sokółce,

- „SAGA PLUS” w Sokółce,

- Wytwórnia Wód Mineralnych „Krynka” w Krynkach.

Rys.  Mapa powiatu sokólskiego.

2. Podstawy prawne gospodarki odpadami.

Od 1 października 2001r. zaczęły funkcjonować w Polsce nowe akty

prawne dotyczące ochrony środowiska.

Zasadnicze regulacje prawne w zakresie gospodarowania odpadami w

gminie zawarte są w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.), natomiast przepisy uzupełniające w ustawach:

- z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),

- z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.),

- z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.),

- z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej(Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.),

- z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.),

oraz kilkunastu przepisach wykonawczych.

Przepisy powyższe określają obowiązki i uprawnienia podmiotów prawnych i gospodarczych, wytwarzających lub gospodarujących odpadami.

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996r. utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych każdej gminy.

Gminy przede wszystkim powinny:

- tworzyć warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnić wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

- zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, stacji zlewnych, w przypadku, gdy podłączenie do kanalizacji jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty, szaletów publicznych,

- zapobiegać zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych,

- organizować selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

Na podstawie art. 4 wyżej wspomnianej ustawy rada gminy, po zaopiniowaniu przez państwowego terenowego inspektora sanitarnego, ustala w drodze uchwały szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie własnej gminy.

Zasady te przede wszystkim dotyczą:

- wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości m.in. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych, uprzątanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

- rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym,

- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Ustawa nakłada także szereg obowiązków, mających zapewnić porządek na terenie posesji, na właścicieli nieruchomości

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) określa zasady postępowania z odpadami, a w szczególności zasady usuwania ich z miejsc powstawania i wykorzystania lub unieszkodliwiania w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi oraz bezpieczny dla środowiska.

Odpadem, w rozumieniu ustawy, jest każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.

Ustawa ta zdefiniowała takie pojęcia m.in. jak: odzysk, unieszkodliwianie odpadów, recykling. Jako pierwsza wprowadziła wymagania z zakresu planowania gospodarki odpadami.

Odpady klasyfikuje rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162 poz. 1135 z późn. zm.), w zależności od źródła ich powstawania, dzieląc je na 20 grup, podgrupy, w każdej grupie i poszczególne rodzaje odpadów w podgrupach.

Zakwalifikowanie odpadu do odpowiedniej grupy określonej w tym rozporządzeniu oraz jego ilość, decydują o sposobie postępowania, do którego zobowiązany jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów.

W ramach gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach, do kompetencji starosty należy:

- wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,

- wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na składowiskach innych odpadów,

- wyznaczanie miejsc na składowanie odpadów w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę,

- w przypadku wystąpienia zagrożenia środowiska wydanie polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia,

- występowanie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko  przepisom z zakresu ochrony środowiska,

- coroczne przedkładanie radzie powiatu do zatwierdzenia bilansu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiat stanowi jednostkę samorządową organizującą wspólne działania gmin  w tematach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin, która ma ogromne możliwości zwłaszcza, co do racjonalnego rozwiązywania problemów lokalizacyjnych składowisk odpadów, mimo iż kompetencje te posiada gmina.

Rada powiatu, co najmniej raz do roku rozpatruje informacje właściwego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje zarządowi powiatu dane dotyczące kontroli i ich wyników na terenie obiektów o podstawowym znaczeniu dla ochrony środowiska.

Narzędziem ekonomicznym powiatu w zakresie zadań w ochronie środowiska jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na który składają się wpływy z opłat za składowanie odpadów na terenie powiatu, za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania za środowiska oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Środkami tymi dysponuje zarząd powiatu, przeznaczając je na realizację przedsięwzięć i inwestycji ekologicznych działających w systemie ponadgminnym.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001r. określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłat depozytowych.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa

wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania za względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Nakłada ona m.in. na importerów oraz producentów towarów w opakowaniach obowiązek odzysku odpadów opakowaniowych, pod rygorem obarczenia producenta opłatą produktową zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” .

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowoduje konieczność zmiany niektórych aktów prawnych, w celu dostosowania naszego prawa do wymogów unijnych. Pociągnie to za sobą konieczność wielu przekształceń, kosztownych zarówno dla przedsiębiorców działających w temacie ochrony środowiska jak i dla administracji. Konieczność ta wynika z wcześniejszego, niedostatecznego zainteresowania tematem ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami, co spowodowało widoczne zaległości w porównaniu z niektórymi krajami Unii Europejskiej.

3. Gospodarka odpadami komunalnymi w powiecie.

W większości gmin zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zajmują się podmioty gospodarcze powstałe w wyniku przekształceń zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w samodzielne jednostki. Przejęły one zadania tych zakładów, stając się niejednokrotnie monopolistą w tej branży.

Wywóz odpadów odbywa się z zastosowaniem typowych pojemników i kontenerów o pojemności od 110 dm³ do 7m³.

Wskutek źle zorganizowanego systemu zbiórki odpadów, a także w większości wypadków, braku ewidencji ilości dostarczanych na składowiska odpadów istnieją rozbieżności pomiędzy ilością odpadów wytwarzanych na terenie powiatu, a ilością deponowaną na składowisku.

W dalszym ciągu niewielka ilość odpadów komunalnych poddawana jest odzyskowi i unieszkodliwianiu. Nieliczne gminy rozpoczęły selektywną zbiórkę odpadów. Spowodowane jest to przede wszystkim wysokimi kosztami przedsięwzięcia oraz trudnościami ze znalezieniem firm zajmujących się recyklingiem, a także koniecznością zaangażowania znacznego potencjału sprzętowego (specjalne pojemniki oraz sprzęt do ich opróżniania i wywozu odpadów).

3.1. Źródła powstawania i ilość odpadów oraz ich właściwości.

Główne źródła wytwarzania odpadów komunalnych w powiecie sokólskim to gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty targowe i inne. Poza typowymi odpadami komunalnymi, wytwarzane są także odpady, wymagające odrębnego traktowania np. odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo – budowlane, odpady z czyszczenia ulic, odpady z ogrodów i parków, a również odpady niebezpieczne.

Ta część odpadów, która może zostać ponownie wykorzystana jako surowce wtórne, nie jest bezużytecznym odpadem. Do tych odpadów należą m.in. szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale.

Tab.1. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M/rok) (Sieja L. ”Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi oraz zadania w świetle Krajowego Planu Gospodarki Odpadami” Przegląd Komunalny, 2/2003).

| Lp. | Rodzaje odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia (kg/M/rok) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto | wieś |
| 1. | odpady z gospodarstw domowych | 224 | 116 |
| 2. | odpady z obiektów infrastrukturalnych | 110 | 45 |
| 3. | odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 |
| 4. | odpady z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych | 40 | 40 |
| 5. | odpady z ogrodów i parków | 12 | 5 |
| 6. | odpady z czyszczenia ulic i placów | 15 | --- |
| 7. | odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych | 3 | 2 |
| 8. | razem | 424 | 223 |

Tab.2. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury (Sieja L. ”Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi oraz zadania w świetle Krajowego Planu Gospodarki Odpadami” Przegląd Komunalny, 2/2003).

| ## Odpady domowe |  |  | Odpady z obiektów infrastruktury |
| --- | --- | --- | --- |
| frakcje odpadów | miasto | wieś |  |
| Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 32 | 13 | 10 |
| Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 2 | 1 | --- |
| Inne odpady organiczne | 2 | 2 | --- |
| Papier i tektura | 19 | 13 | 30 |
| Tworzywa sztuczne | 14 | 13 | 30 |
| Materiały tekstylne | 4 | 3 | 3 |
| Szkło | 8 | 8 | 10 |
| Metale | 4 | 4 | 5 |
| Odpady mineralne | 5 | 10 | 5 |
| Frakcja drobna | 10 | 33 | 7 |
| razem | 100 | 100 | 100 |

Na podstawie informacji z GUS w roku 2002 w powiecie sokólskim zebrano 13938,90 Mg odpadów stałych, w tym aż 13929,6 Mg to odpady komunalne, co daje ok. 0,18 Mg/mieszkańca. Selekcji poddano zaledwie 26,45 Mg zebranych odpadów, co w skali tak dużego powiatu stanowi ilości śladowe.

Tab.3. Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem) (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami).

| Odpady komunalne nie ulegające biodegradacji | Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spalanie | Zgazowanie | Piroliza | Mechaniczno – biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych | Kompostowanie | Fermentacja beztlenowa | Recykling | Ręczne lub mechaniczne sortowanie |
| Odpady mieszane | * |  |  | * |  | * |  | * |
| Paliwo z odpadów | * | * | * |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Odpady zielone |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i zielone |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Papier | * | * | * |  | * | * | * |  |
| Odpady tekstylne | * | * | * |  |  |  | * |  |
| Drewno | * | * | * |  |  |  | * |  |

Na składowiska trafiło 13912,45 Mg odpadów stałych co stanowi 99,81 % ogólnej liczby odpadów wytworzonych na terenie powiatu sokólskiego, ok. 0,19% odpadów zostaje unieszkodliwionych niezgodnie z prawem, często trafiając na „dzikie wysypiska”, w skali województwa liczba ta szacuje się na ok. 11,8%.

Tab.4. Odpady stałe i nieczystości płynne wywiezione w ciągu 2002 roku (wg GUS)

| Wyszczególnienie | Odpady stałe |  |  |  |  |  |  |  | Nieczystości płynne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem |  | # W tym wyselekcjonowane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Makulatura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Metale | Inne |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem | W tym niebezp. |  |
|  | dam³ | Tony |  |  |  |  |  |  | dam³ |
| Powiat sokólski | 53,63 | 13938,90 | 4,02 | 10,26 | 7,44 | 4,73 | --- | --- | 21,95 |
| Gminy miejskie – razem | 41,58 | 10810,80 | 4,02 | 10,26 | 6,75 | 4,73 | --- | --- | 13,18 |
| Dąbrowa Białostocka | 8,02 | 2085,20 | 4,02 | 10,26 | 3,45 | --- | --- | --- | 0,66 |
| Sokółka | 28,34 | 7368,40 | --- | --- | 3,30 | 4,20 | --- | --- | 12,28 |
| Suchowola | 5,22 | 1357,20 | --- | --- | --- | 0,53 | --- | --- | 0,24 |
| Gminy wiejskie – razem | 12,05 | 3128,10 | --- | --- | 0,69 | --- | --- | --- | 8,77 |
| Dąbrowa Białostocka | 0,12 | 31,20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janów | 3,17 | 824,20 | --- | --- | 0,69 | --- | --- | --- | --- |
| Korycin | 2,97 | 772,20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krynki | 1,69 | 437,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,17 |
| Kuźnica | 0,45 | 117,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nowy Dwór | 0,10 | 26,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sidra | 0,88 | 228,80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,60 |
| Sokółka | 1,92 | 499,20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szudziałowo | 0,75 | 192,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tab.5. Ilość odpadów przyjętych na składowiska w powiecie sokólskim (wg informacji administratorów składowisk).

| L.p. | Gmina | Ilość odpadów zdeponowana na składowisku w roku 2002 |  | Ilość odpadów zdeponowana na składowisku w roku 2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Odpady komunalne | Pozostałe | Odpady komunalne | Pozostałe |
| 1. | Kuźnica | 115 m³ | --- | 200 m³ | 161 m³ |
| 2. | Szudziałowo | ok. 80 Mg | --- | ok. 60 Mg | --- |
| 3. | Krynki | 617 m³ | --- | 217,16 m³ | --- |
| 4. | Sidra | 160 m³ | 5,6 m³ (płynne) | 120 m³ | 2,3 m³ (płynne) |
| 5. | Sokółka | 5 159,7 Mg | --- | 2082,3 Mg | --- |
| 6. | Nowy Dwór | 71 Mg | --- | 32 Mg | --- |
| 7. | Dąbrowa Bł. | 7 959 m³ | --- | 5 643 m³ | --- |
| 8. | Janów | 1 351,90 Mg | 4,0 Mg (kod odpadu 19 08 05) | 682 Mg (dane za II kwartały 2003r.) | 3,8 Mg (kod odpadu 19 08 05) |
| 9. | Korycin | Odpady trafiają na międzygminne składowisko odpadów w Janowie |  |  |  |
| 10. | Suchowola |  |  |  |  |

3.2. Istniejące sposoby zbierania odpadów komunalnych.

W powiecie sokólskim system zbierania odpadów opiera się o pojemniki PA – 1100 oraz SM – 110, rozstawiane przede wszystkim na posesjach domków jednorodzinnych, na osiedlach wielorodzinnych stosowane są zazwyczaj duże pojemnościowo kontenery KP – 7 oraz pojemniki PA – 1100. W gminie Suchowola, Korycin oraz Janów zmieszane odpady komunalne z indywidualnych posesji są odbierane w pojemnikach MGB – 120 l, specjalistycznym samochodem z urządzeniem dźwigowym i prasą zgniatającą.

Oprócz gmin: Sidra, Szudziałowo i Kuźnica pozostałe gminy rozpoczęły selekcję odpadów. W większości gmin stosowane są do tego celu typowe pojemniki PA – 1100 lub odpowiednio przystosowane (wydzielone wewnątrz komory) kontenery KP – 7. Surowce pozyskiwane w ten sposób są jednak znacznie zanieczyszczone, co zmniejsza ich wartość i użyteczność co do późniejszego wykorzystania w celu przetworzenia. Na terenie gminy Dąbrowa Białostocka selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest do rozstawionych, odpowiednio oznakowanych, pojemników HDS. Jedynie gmina Krynki rozpoczęła, na razie ma małą skalę, selekcję odpadów w odpowiednio oznakowanych workach foliowych. Segregowane odpady odbierane są na zgłoszenie telefoniczne, nieodpłatnie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach.

W większości gmin prowadzących selekcję, zebrane odpady do czasu przekazania do dalszego przetworzenia, składowane są w magazynach lub specjalnych boksach. MPO w Sokółce oraz Związek gmin „Kumiałka – Biebrza” (odpady zebrane na terenie trzech gmin: Janów, Korycin i Suchowola) przechowują na składowisku w specjalnie wydzielonych kwaterach.

Tab.6. Systemy zbierania odpadów w poszczególnych gminach (wg informacji samorządów gminnych).

| L.p. | Gmina | # Podmioty gospodarcze | System zbierania | Istniejąca selekcja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sokółka | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Targowa 10 ; Sokółka | kontenery KP – 7 o pojemności 7 m³, pojemniki PA – 1100, pojemniki SM – 110, selekcja do pojemników PA – 1100 | PET, szkło |
|  |  | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MPO Sp. z o.o. ul. 27 lipca 62 ; Białystok | kontenery KP – 7 o pojemności 7 m³, pojemniki PA – 1100, pojemniki SM – 110 | brak selekcji |
|  |  | „ITER HS” Stanisław Chociej Sokolany 1; Sokółka | kontenery KP - 7 o pojemności 7 m³ | makulatura, PET |
|  |  | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ASTWA” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4 ; Białystok | kontenery KP - 7 o pojemności 7 m³ | brak selekcji |
| 2. | Dąbrowa Białostocka | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gen. Sulika 1; Dąbrowa Białostocka | kontenery KP – 7 o pojemności 7 m³, pojemniki PA – 1100, pojemniki SM – 110, selekcja do pojemników HDS | PET, szkło, makulatura, puszki aluminiowe |
|  |  | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ASTWA” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4 ; Białystok | kontenery KP – 7 o pojemności 7 m³ | brak selekcji |
| 3. | Nowy Dwór | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gen. Sulika 1; Dąbrowa Białostocka | kontenery KP - 7 o pojemności 7 m³, pojemniki PA – 1100, pojemniki SM – 110 | PET, puszki aluminiowe |
| 4. | Sidra | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Fabryczna 1 ; Sidra | pojemniki PA – 1100, pojemniki SM – 110 | brak selekcji |
| 5. | Krynki | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. 1 Maja 9 ; Krynki | pojemniki PA – 1100, pojemniki SM – 110, selekcja w odpowiednio oznakowanych workach | PET, szkło, makulatura, puszki aluminiowe |
| 6. | Szudziałowo | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Czyścioch” Sp. z o.o. ul. Octowa 2A ; Białystok | kontenery KP – 7 o pojemności 7 m³, pojemniki PA – 1100, pojemniki SM – 110 | brak selekcji |
| 7. | Kuźnica | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Rolna ; Kuźnica | pojemniki SM – 110 i pojemniki o pojemności 1,8 m³ | brak selekcji |
|  |  | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Targowa 10 ; Sokółka | kontenery KP – 7 o pojemności 7 m³, pojemniki PA – 1100, pojemniki SM – 110 |  |
|  |  | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ASTWA” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4 ; Białystok | kontenery KP – 7 o pojemności 7 m³ |  |
| 8. | Janów | Związek Gmin „Kumiałka – Biebrza” ul. Knyszyńska 2A; Korycin | kontenery KP – 7 o pojemności 7 m³, MGB – 120 l | PET, szkło, makulatura, puszki aluminiowe |
| 9. | Korycin |  |  |  |
| 10. | Suchowola |  |  |  |

3.3. Charakterystyka ilościowo – rodzajowa odpadów poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Rezultaty selekcji rozpoczętej na terenie powiatu sokólskiego są jak na razie niewielkie. Z jednej strony spowodowane jest to koniecznością poniesienia dużych kosztów w związku z wdrożeniem systemu selekcji odpadów, z drugiej niezbyt trafnymi metodami zbiórki i transportu.

Z informacji samorządów gminnych wynika, że podczas selektywnej zbiórki, która objęła przede wszystkim; PET, makulaturę, szkło oraz puszki aluminiowe, w roku 2002 wyselekcjonowano ok. 58,7 Mg surowców wtórnych, w tym:

- 8,77 Mg opakowań typu PET,

- 25,26 Mg szkła,

- 24,02 Mg makulatury,

- 0,65 Mg puszek.

W roku 2003 te ilości są zauważalnie mniejsze. Znaczne ilości surowców wtórnych pozyskano organizując akcje i konkursy wśród młodzieży szkolnej.

Tab.7. Selekcja w powiecie sokólskim w roku 2002 i 2003 (wg informacji samorządów gminnych).

| L.p. | Gmina | Ilość | Rodzaje i ilość surowców wtórnych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W roku 2002 | W roku 2003 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Sokółka | 9,3 Mg | PET – 3,3 Mg; szkło – 1 Mg | PET – 5 Mg |
| 2. | Dąbrowa Białostocka | 21,77 Mg | PET – 3,45 Mg; szkło – 10,26 Mg; makulatura – 4,02 Mg | PET – 2,45 Mg; makulatura – 1,2 Mg; puszki aluminiowe – 0,39 Mg |
| 3. | Związek Gmin „Kumiałka – Biebrza” (Suchowola, Korycin, Janów) | 14,771 Mg (dane za lata 2001 – 2002) | PET – 3,69 Mg; szkło – 4,55 Mg; makulatura – 4 Mg; aluminium – 2,531 Mg (dane za lata 2001 – 2002) | brak danych |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. | Nowy Dwór | 0,17 Mg | PET – 0,02 Mg; puszki aluminiowe – 0,15 Mg | brak danych |
| 7. | Sidra | brak selekcji |  |  |
| 8. | Kuźnica |  |  |  |
| 9. | Krynki | 49,3 Mg | PET – 2 Mg; makulatura – 20 Mg; szkło – 14 Mg; puszki aluminiowe – 0,5 Mg | PET – 0,5 Mg; makulatura – 5 Mg; szkło – 7 Mg; puszki aluminiowe – 0,3 Mg |
| 10. | Szudziałowo | brak selekcji |  |  |

Na terenie powiatu funkcjonuje firma GTX „Hanex Plastic” zajmująca się przetwarzaniem butelek PET, która odbiera wyselekcjonowane odpady tego typu.

Pozostałe surowce wtórne nadające się do odzysku są przekazywane specjalistycznym firmom do dalszego przetworzenia. Z informacji samorządów gminnych wynika, że jak dotychczas tylko nieliczne gminy przekazały wyselekcjonowane odpady do recyklingu, tłumacząc ten fakt zbyt małymi ilościami zebranych surowców, a także problemem ze znalezieniem odbiorcy wyselekcjonowanych odpadów.

Rys. Kolorowe, odpowiednio oznakowane worki stosowane do selekcji surowców wtórnych.

3.4. Wnioski.

- Powiat sokólski zajmuje powierzchnię 2054,42 km2. Ludność stanowi 74.486 mieszkańców. W trzech miastach powiatu zamieszkuje 27.758 mieszkańców, co stanowi 37% ludności powiatu. Gęstość zaludnienia wynosi 36,3 osób/km2. Dla porównania gęstość zaludnienia dla Polski – 123,6, zaś dla województwa – 60,5. Niska gęstość zaludnienia może stanowić jedną z barier dla wprowadzenia zorganizowanego systemu zbiórki odpadów, w związku z zwiększeniem kosztów tego przedsięwzięcia.

- Według informacji GUS w powiecie zebrano w 2002 roku 13912,45 Mg odpadów, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 0,187 Mg/rok. Dla porównania średnia dla Polski wynosi 0,316 Mg/mieszkańca. Powyższe dane z terenu powiatu sokólskiego należy potraktować jedynie orientacyjnie, ponieważ ilość odpadów przyjęto na podstawie danych ze składowisk. Tymczasem składowiska nie posiadają wag, a wiele z nich także jest pozbawiona rejestracji wjazdów. Stąd też można przypuszczać, że średnia odpadów przypadająca na jednego mieszkańca może być nawet porównywalna ze średnią dla Polski.

- Pojemniki stosowane do zbierania odpadów oraz sprzęt do ich wywozu jest w zasadzie typowy dla warunków polskich. Należy jednak przewidzieć wyasygnowanie znacznych kwot na zakup nowego sprzętu oraz znacznej ilości pojemników dla poszerzenia obszaru objętego zorganizowaną zbiórką.

- Mając na uwadze sprostanie założonym ustawowo normom recyklingu odpadów, należy odchodzić od stosowanych dotychczas do segregacji odpadów kontenerów KP – 7 oraz pojemników PA – 1100 na rzecz selekcji u źródła realizowanej przy pomocy specjalistycznych pojemników lub worków na surowce wtórne.

- Znaczna część odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, wywożenie na „dzikie wysypiska”). Należy temu przeciwdziałać poprzez pobudzanie proekologicznej świadomości społeczeństwa oraz ścisłe przestrzeganie ustawy o czystości i porządku w gminach.

- W powiecie dużym problemem jest zanieczyszczanie i zaśmiecanie poboczy dróg, a także terenów brzegowych rzek i zbiorników wodnych.

4. Składowiska odpadów komunalnych.

W Polsce mimo wielu dostępnych technologii dominuje unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie na składowiskach, obejmuje ono aż 92 % wszystkich odpadów komunalnych. W 2002 roku wg GUS na składowiska powiatu sokólskiego przyjęto 13912,45 Mg odpadów, co stanowi ok. 99,810% całej masy wyprodukowanych odpadów. Oznacza to, że składowanie odpadów jest nadal jedną z najczęściej stosowanych metod unieszkodliwiania odpadów.

W przyszłych latach powinno następować zmniejszanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, ponieważ po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej zgodnie z jej dyrektywami, tą metodą można unieszkodliwiać tylko pozostałości przetworzonych odpadów: popioły, żużle, odsortowane z kompostu kamienie itp. Polska wynegocjowała 3 letni okres przejściowy, na dostosowanie składowisk do wymagań dyrektywy: 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz 96/61/WE tzw. dyrektywa IPPC, co oznacza, że najpóźniej do 1 lipca 2012r. wszystkie składowiska muszą spełnić wymagania powyższych dyrektyw.

Tab.8. Odpady stałe wywiezione na składowiska w 2002r. (wg GUS).

| # Wyszczególnienie | Odpady stałe wywiezione na wysypiska |  |
| --- | --- | --- |
|  | # tony | % do ogółu |
| Powiat sokólski | 13912,45 | 99,810 |
| Gminy miejskie – razem | 10785,04 | 99,762 |
| Dąbrowa Białostocka | 2067,47 | 99,150 |
| Sokółka | 7360,90 | 99,898 |
| Suchowola | 1356,67 | 99,961 |
| Gminy wiejskie – razem | 3127,41 | 99,978 |
| Dąbrowa Białostocka | 31,20 | 100,00 |
| Janów | 823,51 | 99,916 |
| Korycin | 772,20 | 100,00 |
| Krynki | 437,00 | 100,00 |
| Kuźnica | 117,00 | 100,00 |
| Nowy Dwór | 26,00 | 100,00 |
| Sidra | 228,80 | 100,00 |
| Sokółka | 499,20 | 100,00 |
| Szudziałowo | 192,50 | 100,00 |

Aktem prawnym, który ma za zadanie dostosować polskie składowiska do standardów Unii Europejskiej jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz. U. Nr 61 poz. 549).

Na terenie powiatu sokólskiego funkcjonuje obecnie 10 składowisk odpadów. Większość z nich to składowiska małe, nie spełniające wszystkich wymagań określonych przepisami ochrony środowiska. Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.) zarządzający składowiskiem jest zobowiązany do dostosowania jego funkcjonowania do wymogów przepisów o odpadach, w terminie do dnia 31 grudnia 2005r.

Planowana jest budowa nowego składowiska odpadów dla miasta i gminy Sokółka oraz gmin ościennych: Krynki, Kuźnica, Sidra i Szudziałowo. Składowisko przeznaczone będzie na składowanie odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, z wydzieloną częścią na składowanie odpadów niebezpiecznych oraz czasowego gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie. Projektowane składowisko ma obsługiwać teren zamieszkały w chwili obecnej przez około 44 261 osób (miasto i gmina Sokółka oraz wspomniane gminy ościenne). Przyjęto 25 letni okres eksploatacji składowiska, w ciągu którego całkowita ilość zdeponowanych odpadów wyniesie 858 500 m³. Składowisko będzie spełniać wszystkie wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz. U. Nr 61 poz. 549).

Rys. Składowiska odpadów komunalnych na terenie powiatu sokólskiego.

4.1. Właściwości składowisk.

Odpady powinny być składowane na wysypiskach uporządkowanych, które spełniają wszystkie kryteria lokalizacyjne i są właściwie eksploatowane. Inną spotykaną formą są wysypiska nieuporządkowane, które są zorganizowane za wiedzą lokalnych władz ochrony środowiska, jednak nie są właściwie eksploatowane i posiadają złą lokalizację. Wysypiska niezorganizowane to tzw. „wysypiska dzikie”, tworzone bez zezwolenia, nielegalnie.

Obecnie stan większości składowisk powiatu sokólskiego jest sozologicznie zły, ze względu na niezorganizowane, zazwyczaj nieselektywne składowanie odpadów pokrywające duże powierzchnie przy małych miąższościach, co zwiększa uciążliwość składowiska dla środowiska. Większość składowisk reprezentuje niski poziom techniczny, jak również nie spełnia wymogów sanitarnych z zakresu ochrony środowiska. Odpady nie są plantowane na bieżąco, co powoduje ich częste rozwiewane po powierzchni składowiska, a w przypadku braku ogrodzenia – po powierzchni działek przylegających do składowiska.

Teren pod składowisko powinien być najpierw rozpoznany geologicznie. W miejscach gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia określonych warunków należy stosować sztucznie wykonane uszczelnienie. Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej musi być izolacja syntetyczna zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowania.

W powiecie sokólskim jedynie cztery składowiska posiadają odpowiednie uszczelnienie geomembraną PEHD, w tym nowe składowisko w Poświętnem gm. Suchowola. Składowiska odpadów w Szudziałowie, Kuźnicy i Korycinie nie są w żaden sposób zabezpieczone przed ewentualnym przedostawaniem się odcieków do gruntu.

W wypadku, gdy poziom wód gruntowych znajduje się ponad poziomem składowiska, niezbędne jest wykonanie drenażu ujmującego odcieki. W taki drenaż wyposażonych jest jedynie 5 składowisk powiatu sokólskiego.

Także wyposażenie techniczne składowisk daje wiele do życzenia. Oprócz nowego, jeszcze nie eksploatowanego składowiska  w Poświętnem gm. Suchowola, żadne ze składowisk nie posiada wagi, w celu ustalenia ilości dostarczanych odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów. Ilość określana jest szacunkowo, w przeliczeniu na m³, natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz. U. Nr 61 poz. 549) składowisko odpadów należy wyposażyć w system umożliwiający pomiar masy przyjmowanych odpadów, w szczególności składowisko, na które odpady dostarczane są transportem kołowym, należy wyposażyć w wagę samochodową.

W/w rozporządzenie  stawia również wymóg wyposażenia składowiska w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów dowożących odpady na składowisko. Jedynie pięć, z dziesięciu składowisk posiada tego typu urządzenia w postaci brodzika dezynfekcyjnego.

Tab.9. Charakterystyka składowisk odpadów komunalnych na terenie powiatu sokólskiego (wg danych z przeglądów ekologicznych składowisk).

| L.p. | Składowisko komunalne (zarządca, lokalizacja) | Rok budowy składowiska | Pojemność zapełniona | Pojemność pozostała | Uszczelnienie | Odprowadzenie odcieków | Ilość odpadów przyjmowanych rocznie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miejsko – gminne składowisko odpadów stałych w Dąbrowie Bł.; zarządzający: PGKiM Dąbrowa Bł. i UM Dąbrowa Bł. | 1995r. | 9610 m³ | 45190 m³ | Sztuczne wykonane z gruntów nieprzepuszczalnych (np. glina) | Drenażem | 8470 m³ | - ogrodzenie - brak rejestracji wjazdów - ilość przyjmowanych odpadów określana szacunkowo |
| 2. | Międzygminne składowisko odpadów w Janowie; zarządzający: Związek Gmin „Kumiałka – Biebrza” | 1991r | 40000 m³ | 10000 m³ | Sztuczne wykonane tylko z folii (geomembrana) | Drenażem | 8000 m³ | - ogrodzenie - rejestracja wjazdów - brak pomiaru ilości przyjmowanych odpadów |
| 3. | Gminne składowisko odpadów w Korycinie; zarządzający: Urząd Gminy w Korycinie | 1985r. | 5000 m³ | 5000 m³ | Brak | Brak | 50 Mg | - brak ogrodzenia - brak rejestracji wjazdów - brak pomiaru ilości przyjmowanych odpadów |
| 4. | Gminne składowisko odpadów w Ozierskich, gm. Krynki; zarządzający: ZGKiM Krynki | 1992r. | 20000 m³ | 98000 m³ | Sztuczne wykonane tylko z folii (geomembrana) | Brak | 3000 m³ | - ogrodzenie - rejestracja wjazdów - brak pomiaru ilości przyjmowanych odpadów |
| 5. | Gminne składowisko odpadów w Cimaniach, gm. Kuźnica; zarządzający: ZGKiM Kuźnica | 1995r. | 750 Mg | 49850 Mg | Brak | Brak | 150 Mg | - ogrodzenie - brak rejestracji wjazdów - brak pomiaru ilości przyjmowanych odpadów |
| 6. | Gminne składowisko odpadów stałych w Nowym Dworze; zarządzający: Zakład Komunalny w Nowym Dworze | 1991r. | 5572 m³ | 6500 m³ | Sztuczne wykonane z gruntów nieprzepuszczalnych (np. glina) | Brak | 300 m³ | - ogrodzenie - brak rejestracji wjazdów - brak pomiaru ilości przyjmowanych odpadów |
| 7. | Gminne składowisko odpadów stałych w Sidrze; zarządzający: Zakład Obsługi Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze | 1996r | 2000 m³ | 7600 m³ | Geomembrana PEHD | Drenażem | 800 m³ | - ogrodzenie - brak rejestracji wjazdów - brak pomiaru ilości przyjmowanych odpadów |
| 8. | Gminne składowisko odpadów komunalnych w Karczach, gm. Sokółka; zarządzający: MPO Sp. z o.o. Sokółka | 1992r. | 214000 m³ | 120000 m³ | Sztuczne wykonane z gruntów nieprzepuszczalnych (np. glina) | Drenażem | 30000 m³ | - ogrodzenie - rejestracja wjazdów - ilości przyjmowanych odpadów określana szacunkowo |
| 9. | Gminne składowisko odpadów stałych w Suchowoli; zarządzający:UM w Suchowoli | 1976r. | 15000 m³ | 2600 m³ | Sztuczne wykonane z gruntów nieprzepuszczalnych (np. glina) | Brak | 50 m³ | - brak ogrodzenia - brak rejestracji wjazdów - brak pomiaru ilości przyjmowanych odpadów |
| 10. | Gminne składowisko odpadów stałych w Szudziałowie; UG w Szudziałowie | 1989r. | 10000 m³ | 23000 m³ | brak | Drenażem | 230 m³ | - ogrodzenie - brak rejestracji wjazdów - brak pomiaru ilości przyjmowanych odpadów |

Tab.10. Wyposażenie składowisk odpadów komunalnych(wg danych z przeglądów ekologicznych składowisk).

| Lp. | Gmina, Lokalizacja | ## Wyposażenie składowiska |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Waga | Brodzik dezynfekcyjny | Piezometr | Urządzenia do zagęszczania odpadów | Inne |
| 1. | Sokółka | - | - | - | + |  |
| 2. | Suchowola | + | + | + | + |  |
| 3. | Dąbrowa Białostocka | - | + | - | + |  |
| 4. | Korycin | - | - | - | + |  |
| 5. | Janów | - | + | - | + |  |
| 6. | Krynki | - | + | - | + |  |
| 7. | Kuźnica | - | + | - | + |  |
| 8. | Nowy Dwór | - | - | - | + |  |
| 9. | Sidra | - | + | - | + |  |
| 10. | Szudziałowo | - | - | - | - |  |

4.2. Miejsca nielegalnego składowania odpadów na terenie powiatu sokólskiego.

Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz brak stosownych regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska do 1997 roku spowodowały, że nie przywiązywano należytej uwagi do problemu składowania odpadów. W tym okresie masowo powstały nielegalne wysypiska.  Wpływają one nie tylko na estetykę otoczenia, ale również stanowią zagrożenie dla środowiska.

Mimo braku dokładnej ewidencji nielegalnych miejsc składowania odpadów występujących na terenie powiatu sokólskiego, miejsca takie istnieją. Trafiają tam przede wszystkim odpady komunalne, ale także gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe, opony i odpady niebezpieczne w każdej postaci. Często miejsca takie powstają na nieużytkach rolnych oraz obrzeżach lasów.

Według danych samorządów gminnych „dzikie wysypiska” są likwidowane na bieżąco. Zdeponowane na nich odpady są wywożone na legalne składowiska, bądź zasypywane warstwą ziemi, a teren wokół oczyszczony i rekultywowany.

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek legalnego pozbywania się odpadów oraz udokumentowania tego faktu. Ścisłe egzekwowanie tej ustawy z pewnością ograniczy liczbę nielegalnych wysypisk.

4.3. Weryfikacja odpadów i taryfikator opłat.

Pobierane na składowiskach opłaty za składowanie odpadów są bardzo zróżnicowane. Niektóre z gmin jak: Sidra, Kuźnica, Janów i Nowy Dwór nie pobierają opłat za składowanie odpadów na składowiskach gminnych. W pozostałych gminach opłaty kształtują się od kilku do kilkudziesięciu złotych. Zgodnie z katalogiem odpadów opłaty za składowanie powinny być podawane w przeliczeniu za tonę odpadów, jednak z powodu braku wag samochodowych na składowiskach opłaty określane są w przeliczeniu za m³.

Tab.11. Opłaty za przyjęcie odpadów na poszczególnych składowiskach powiatu sokólskiego (wg informacji z samorządów gminnych).

| L.p. | Gmina,lokalizacja składowiska | Wysokość opłaty za składowanie odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sokółka; gminne składowisko odpadów komunalnych w Karczach, gm. Sokółka | niesegregowane odpady komunalne mieszane (kod 20 03 01, 17 01 80, 17 01 81) – 7,00 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady z ogrodów, parków ulegające biodegradacji (kod 20 02 01) – 10, 30 zł za 1 m³ |
|  |  | gleba, ziemia w tym kamienie (kod 20 02 02) – 4,55 zł za 1 m³ |
|  |  | inne odpady z ogrodów, parków (w tym z cmentarzy) nieulegające biodegradacji – 7,27 zł za 1 m³ |
|  |  | segregowane odpady opakowaniowe (kod 15 01 01, 15 01 02) i odpady z papieru i tektury (kod 20 01 01) – 5,00 zł za 1 m³ |
|  |  | segregowane odpady opakowaniowe ze szkła (kod 15 01 07) i odpady ze szkła (kod 20 01 02) – 9,82 zł za 1 m³ |
|  |  | tworzywa sztuczne (kod 20 01 39) – 9,40 zł za 1 m³ |
|  |  | zużyte opony, stare wersalki, pralki, lodówki, itp. – 10,13 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady z betonu, gruzu betonowego, gruzu ceglanego – 7,04 zł za 1 m³ |
|  |  | skratki – 9,77 zł za 1 m³ |
| 2. | Dąbrowa Białostocka; miejsko – gminne składowisko odpadów stałych w Dąbrowie Bł. | opłata ogólne – 18,42 zł za 1 m³ |
| 3. | Suchowola; gminne składowisko odpadów stałych w Suchowoli | odpady trafiają na międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Janowie, gdzie nie pobiera się opłat. |
| 4. | Janów; międzygminne składowisko odpadów w Janowie | brak opłat |
| 5. | Korycin; gminne składowisko odpadów w Korycinie | odpady trafiają na międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Janowie, gdzie nie pobiera się opłat. |
| 6. | Kuźnica ; gminne składowisko odpadów w Cimaniach, gm. Kuźnica | brak opłat |
| 7. | Sidra; gminne składowisko odpadów stałych w Sidrze | brak opłat |
| 8. | Szudziałowo; gminne składowisko odpadów stałych w Szudziałowie | niesegregowane komunalne mieszane – 7,00 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady z ogrodów, parków( w tym cmentarzy) ulegające biodegradacji) 10,30 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady z ziemi, gleby, w tym kamieni – 4,55 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady z ogrodów, parków (w tym cmentarzy) nie ulegające biodegradacji) – 7,27 zł za 1 m³ |
|  |  | segregowane odpady opakowaniowe – oraz odpady z papieru i tektury – 5,00 zł za 1 m³ |
|  |  | segregowane odpady opakowaniowe ze szkła oraz odpady ze szkła – 9,82 zł za 1 m³ |
|  |  | tworzywa sztuczne – 9,40 zł za 1 m³ |
|  |  | zużyte opony, pralki, lodówki, itp. (gabarytowe) 10,13 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady z betonu, gruzu betonowego i ceglanego - 7,04 zł za 1 m³ |
| 9. | Nowy Dwór; gminne składowisko odpadów stałych w Nowym Dworze | brak opłat |
| 10. | Krynki; gminne składowisko odpadów w Ozierskich, gm. Krynki | odpady komunalne segregowane – nieodpłatnie |
|  |  | odpady komunalne niepodlegające segregacji – 8,91 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady komunalne nie segregowane – zmieszane – 16,82 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady organiczne i mineralne – 9,26 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady przemysłowe i budowlane – 10,60 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady z przemysłu garbarskiego 56,00 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady gabarytowe – 12,29 zł za 1 m³ |
|  |  | odpady z tworzyw sztucznych, gumowe – 12,77 zł za 1 m³ |

4.4. Potrzeby w zakresie modernizacji składowisk.

Zgodnie ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw  (Dz. U. Nr 100 póz. 1085 z późn. zm.) składowiska odpadów, z których przeglądów ekologicznych wynika konieczność dostosowania do wymogów prawa ochrony środowiska, są zobowiązane do uzupełnienia infrastruktury stosownie z podanymi wytycznymi.

Powyższa ustawa wraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz. U. Nr 61 poz. 549), mają dostosować polskie składowiska do wymogów Unii Europejskiej.

Wspomniane rozporządzenie szczegółowo określa podstawowe urządzenia techniczne w jakie powinny być wyposażone nowoczesne składowiska. Należą do nich:

- waga,

- sprzęt do zagęszczania odpadów,

- bariera uszczelniająca podłoże i ściany boczne składowiska,

- instalacja do odprowadzania odcieków ze składowiska,

- zbiornik na odcieki,

- ujęcie i ewentualne zagospodarowanie gazu powstającego w wyniku procesów rozkładu odpadów,

- zaplecze techniczno – socjalne,

- brodzik,

- system wyłapujący odpady przenoszone przez wiatr,

- piezometry,

- pas zieleni otaczający składowisko.

Analiza obecnego stanu wyposażenia technicznego składowisk wykazała, że oprócz nowego składowiska w Poświętnem gm. Suchowola, żadne składowisko odpadów z terenu powiatu nie posiada zainstalowanej wagi samochodowej. Instalacji brodzika dezynfekcyjnego wymagać będzie pięć składowisk powiatu sokólskiego, natomiast instalacji piezometrów dziewięć składowisk. Gminne składowisko odpadów stałych w Szudziałowie powinno być również wyposażone w kompaktor do zagęszczania odpadów.

4.5.Potrzeby w zakresie likwidacji dzikich wysypisk.

Nielegalne składowiska mają negatywny wpływ na środowisko naturalne z uwagi na znajdujące się na nich niebezpieczne odpady budowlane (azbestowe, oleje, resztki farb i lakierów) odpady z rzemiosła oraz opakowania po środkach trujących.

Istotną sprawą jest nie tylko likwidacja już istniejących „dzikich wysypisk”, ale także zapobieganie powstawaniu nowych miejsc nielegalnego składowania odpadów. Urząd Miejski w Sokółce poinformował o planowanej na wiosnę 2004 roku likwidacji nielegalnego składowiska w miejscowości Lipina.

4.6. Planowane zamknięcie składowisk odpadów na terenie powiatu sokólskiego.

Wskutek wyczerpywania się pojemności istniejących składowisk odpadów komunalnych w Sokółce, Janowie i Suchowoli ich eksploatacja musi być w najbliższym czasie zakończona.

Zgodnie z art. ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) administratorzy powinni zwrócić się z wnioskiem do Starosty, który określi w drodze decyzji sposób właściwego zrekultywowania składowiska oraz zasady jego monitoringu.

4.7.Potrzeby w zakresie monitoringu składowisk.

Monitoring pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno. Wcześniejsza ustawa o odpadach (Dz. U. z 1997r. Nr 96 poz. 592) nakładała obowiązek prowadzenia badań wpływu składowiska na stan ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, problemem był jednak brak odpowiednich aktów wykonawczych, które precyzowałyby sposób oraz zakres przeprowadzania tego typu czynności.

Nowa ustawa z dnia 21 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220 poz. 1858) szczegółowo określa wymagania związane z monitoringiem składowisk odpadów.

Składowisko odpadów powinno być monitorowane od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez okres 30 lat od wydania decyzji o jego zamknięciu.

4.8.  Wnioski.

- W powiecie sokólskim funkcjonuje obecnie 10 składowisk odpadów.

- Dziewięć z nich jest administrowanych przez samorządy gminne, jedno (Karcze k/Sokółki) przez prywatną spółkę.

- Tylko jedno składowisko (Poświętne, gm. Suchowola) odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61 poz. 549). Samorząd gminy Szudziałowo przewidział w planie inwestycyjnym dostosowanie lokalnego składowiska do obowiązujących przepisów. Dostosowanie pozostałych składowisk wymaga znacznych nakładów finansowych.

- Z analizy gminnych planów gospodarki odpadami wynika, że niektóre samorządy gminne nie poświęcają problemowi dostosowania składowisk do nowych wymogów odpowiedniej uwagi i nie przewidziały na ten cel stosownych funduszy.

- Na żadnym ze składowisk w powiecie nie stosuje się segregacji odpadów. Na składowiska trafiają natomiast niemal wyłącznie odpady, z których nie wydzielono żadnych surowców wtórnych. W efekcie narastać będzie problem przepełniania się składowisk odpadami trudnymi do utylizacji.

- Sprostanie założonym ustawowo poziomom recyklingu  odpadów niesie ze sobą konieczność selekcji odpadów trafiających na składowiska. Jak dotychczas na żadnym ze składowisk w powiecie sokólskim nie prowadzi się selekcji odpadów i nie jest ona przewidziana na składowiskach nowo powstających. W celu ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska należałoby rozważyć taką ewentualność.

- Pobierane na składowiskach powiatu sokólskiego opłaty za składowanie odpadów są bardzo zróżnicowane. Niektóre z gmin jak: Sidra, Kuźnica, Janów i Nowy Dwór nie pobierają opłat za składowanie odpadów. W pozostałych gminach opłaty kształtują się od 5 zł do 19 złotych za m³. Zgodnie z katalogiem odpadów opłaty za składowanie powinny być podawane w przeliczeniu za tonę odpadów, jednak z powodu braku wag samochodowych na składowiskach, określane są w przeliczeniu za m³.

5. Komunalne osady ściekowe.

Pod pojęciem komunalnych osadów ściekowych rozumie się pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych; taką definicję wprowadza ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

Osady ściekowe stanowią poważny problem w środowisku. Istnieje wiele metod właściwego zagospodarowania osadów. Jednak ze względu na wysokie koszty takich inwestycji, jeśli nie są one zagospodarowane rolniczo – trafiają na składowiska.

Po przefermentowaniu i odwodnieniu poniżej 70% mogą być deponowane na składowiskach wraz z innymi odpadami, nie stwarzając tym samym zagrożenia sanitarnego.

Surowe osady z oczyszczalni mogą być źródłem infekcji licznych chorób. Tego typu osady nie powinny być składowane na składowisku, a w przypadku braku innej możliwości należy zachować szczególne środki ostrożności polegające na przesypaniu odpowiednią warstwą, inertną, która zapobiegnie rozpryskiwaniu.

Osady te są także często wykorzystywane do zaszczepienia kulturami bakterii odpadów na składowisku lub w kompostowni, co przyspiesza przebieg procesów biodegradacji. Istnieje możliwość wykorzystania ich do rekultywacji składowisk, po uprzednim zmieszaniu z ziemią uprawną.

Na terenie powiatu sokólskiego w roku 2002 zgodnie z informacjami otrzymanymi z gmin wytworzono ok. 282,5 Mg s.m., natomiast wg danych GUS ilość ta szacuje się w granicach 259 Mg s.m.

Tab.12. Ilość oczyszczonych ścieków i wytworzonych osadów ściekowych w roku 2002 i do września 2003r. (wg informacji samorządów gminnych).

| # L.p. | ## Nazwa gminy | Ścieki oczyszczone w oczyszczalniach (m³/rok) |  | Osady ściekowe wytworzone (Mg s.m.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### W roku 2002 | Do września 2003 roku | W roku 2002 | Do września 2003 roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sokółka | 799 300 | 505 717 | 127 | 76,6 |
| 2. | Dąbrowa Bł. Różanystok | 328 000 | 344 820 | --- | --- |
|  |  | 14 000 | 10 382 | --- | --- |
| 3. | Suchowola | 64 000 | 42 000 | 100 | 70 |
| 4. | Krynki | 73 000 | 53 000 | 34 | 25 |
| 5. | Szudziałowo | 13 269 | 9 240 | 0,5 | 0,2 |
| 6. | Janów | 32 000 | 23 250 | 7 | 5 |
| 7. | Korycin | 13 972 | 9 099 | 5 | 2,8 |
| 8. | Nowy Dwór | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Kuźnica | 43 600 | 31 500 | 9 | 6 |
| 10. | Sidra | --- | --- | --- | --- |

W większości gmin wytworzone osady unieszkodliwiane są poprzez zdeponowanie na składowisku. Często wykorzystywane są do tworzenia pośrednich warstw izolacyjnych na składowisku. Oczyszczalnia w Sokółce uzyskany osad w całości przetwarza na nawóz organiczny tzw. „Kompost Sokólski”, który wykorzystywany jest do produkcji trawników zwijanych, do nawożenia pod rośliny w uprawie polowej lub do nawożenia trawników.

Tab.13. Ilość osadów ściekowych powstałych w komunalnych oczyszczalniach ścieków w 2002r. (wg GUS).

| # Wyszczególnienie | Osady wytworzone w 2002r. (Mg s.m.) |
| --- | --- |
| Powiat sokólski | 259 |
| miasta: |  |
| Dąbrowa Białostocka | 0 |
| Sokółka | 194 |
| Suchowola | 9 |
| gminy: |  |
| Dąbrowa Białostocka | 0 |
| Janów | 8 |
| Korycin | 5 |
| Krynki | 34 |
| Kuźnica | 9 |
| Nowy Dwór | 0 |
| Szudziałowo | 0 |

W Suchowoli osad ściekowy wykorzystany jest do rekultywacji starego składowiska odpadów. Przetworzona ilość osadów ściekowych jest w dalszym ciągu zbyt mała w porównaniu do wytwarzanej ilości.

Rys. Lokalizacja oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sokólskiego.

6. Charakterystyka odpadów powstających w sektorze gospodarczym powiatu.

Dla określenia aktualnego stanu w gospodarce odpadami w sektorze gospodarczym wykorzystano przede wszystkim dane Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sokółce (wydawane decyzje) za lata 2002 – 2003.

Za sektor gospodarczy uważa się poszczególne branże przemysłu, rolnictwo, rzemiosło i niektóre usługi. Ta sfera powstawania odpadów nie była do tej pory przedmiotem szerszych badań i nie uwzględniano jej w statystykach.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadów i trudności z kontrolowaniem gospodarki odpadami w tym sektorze, mali i średni producenci powinni zostać bezwzględnie objęci projektowanym systemem gospodarki odpadami w kraju.

6.1. Wyeksploatowane pojazdy.

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58 poz. 515 z późn. zm.) warunkiem wyrejestrowania pojazdu przeznaczonego do kasacji jest zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do przedsiębiorstwa demontażu samochodów. Z powodu braku w naszym kraju nowoczesnych linii technologicznych do demontażu wyeksploatowanych samochodów, najprostszą ogólnie stosowaną metodą jest kasacja na złomowiskach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93 poz. 589 z późn. zm.) inwestycje związane bezpośrednio z kasacją wycofanych z użytku pojazdów są zaliczane do mogących pogorszyć stan środowiska.

W trakcie rozbiórki pojazdów powstają odpady podobne do komunalnych, drobne elementy metalowe, szyby samochodowe, szkło, złom metali żelaznych i stalowych, zużyte opony, odpady gumowe, filtry oleju i powietrza, odzież robocza, szmaty oraz odpady tworzyw sztucznych. Niezbędne jest przetworzenie tych materiałów w taki sposób, by istniała możliwość ich dalszego wykorzystania do wytworzenia nowych produktów.

Część powstających odpadów to odpady niebezpieczne, takie jak: płyn hamulcowy, i oleje hydrauliczne, płyny chłodzące, oleje smarowe, akumulatory i elektrolit z akumulatorów, zatem niezbędne jest zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

W powiecie sokólskim w roku 2002 zostały wyrejestrowane 122 pojazdy, w roku 2003 liczba ta osiągnęła ok. 90 sztuk. Na terenie powiatu sokólskiego nie istnieje żadna składnica złomu. Najbliższe składnice złomu posiadające odpowiednie pozwolenia Wojewody Podlaskiego znajdują się w powiecie białostockim. Ich prowadzeniem zajmują się Przedsiębiorstwo Handlowe „MIRPOL” w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 29 oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „AMBIT” Sp. z o.o. w Białymstoku ze składnicą złomu w Dobrzyniewie Dużym.

Znaczna odległość punktów złomowania i duże koszty związane z transportem samochodowych wraków do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw powodują, że większość wyeksploatowanych pojazdów nie jest prawidłowo złomowana i stanowi problem zarówno dla ich właścicieli jak i dla środowiska.

6.2. Odpady powstające na skutek zwalczania zagrożeń środowiska na terenie powiatu sokólskiego.

Zarówno daleki transport, jak i magazynowanie materiałów niebezpiecznych może stwarzać zagrożenie nastąpienia poważnych awarii. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami określił powiat sokólski jako jeden ze szczególnie narażonych na wystąpienie awarii, których zlikwidowanie będzie wymagało zużycia środków o charakterze neutralizującym i sorpcyjnym. Akcja ratownicza, której celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia, prowadzona jest przez lokalne jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Z informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wynika, że w latach 1999 – 2003 przeprowadzono 46 akcji ratownictwa chemiczno – ekologicznego, w wyniku którego powstają odpady tzw. poakcyjne.

Tab.14. Zestawienie prowadzonych w latach 1999 – 2003 działań ratownictwa ekologicznego z użyciem neutralizatorów i sorbentów (wg danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce)

| Lp. | Gmina | Z użyciem neutralizatorów |  | Z użyciem sorbentów |  | Działania ratownictwa chem. – ekol. łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba zdarzeń | Zużyto neutralizatorów (litrów) | Liczba zdarzeń | Zużyto sorbentów (kg) |  |
| # Działania prowadzone w roku 1999 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kuźnica | 2 | 10 | 1 | 500 | 2 |
| 2. | Sokółka | 2 | 23 | 2 | 201 | 1 |
| 3. | Dąbrowa Bł. | - | - | 3 | 3 | 1 |
| 4. | Korycin | - | - | 1 | 40 | - |
| 5. | Suchowola | - | - | 2 | 2 | - |
| ## Działania prowadzone w roku 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Suchowola | - | - | 3 | 14 | 6 |
| 2. | Kuźnica | 1 | 20 | - | - | - |
| 3. | Sokółka | 4 | 27 | - | - | 6 |
| 4. | Szudziałowo | 1 | 20 | - | - | - |
| # Działania prowadzone w roku 2001 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kuźnica | 1 | 10 | - | - | 3 |
| 2. | Sidra | 1 | 2 | - | - | - |
| 3. | Sokółka | 1 | 3 | - | - | - |
| 4. | Suchowola | - | - | 1 | 100 | 1 |
| # Działania prowadzone w roku 2002 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dąbrowa Bł. | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| 2. | Korycin | 4 | 70 | 1 | 200 | 4 |
| 3. | Suchowola | 2 | 13 | 5 | 551 | 7 |
| 4. | Kuźnica | 1 | 10 | - | - | 2 |
| 5. | Sokółka | 6 | 60 | - | - | 3 |
| Działania prowadzone w roku 2003 (do 11.10.2003r.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dąbrowa Bł. | 1 | 5 | - | - | 2 |
| 2. | Korycin | 2 | 15 | - | - | 2 |
| 3. | Sidra | - | - | 1 | 3 | - |
| 4. | Sokółka | - | - | 1 | 3 | 1 |
| 5. | Nowy Dwór | - | - | - | - | 1 |
| 6. | Kuźnica | - | - | - | - | 1 |

Zarówno w powiecie sokólskim, jak i całym województwie podlaskim nie ma  składowiska, na którym można zdeponować odpady powstające na skutek akcji zwalczania poważnych awarii. W roku 2002 wytypowano 9 składowisk, które po odpowiednim dostosowaniu będą mogły przyjąć odpady ”poakcyjne”. Najbliższym składowiskiem dla powiatu sokólskiego wyznaczonym do odbioru tego typu odpadów będzie składowisko w Hryniewiczach pod Białymstokiem.

Na terenie powiatu sokólskiego znajdują się dwa obiekty zaliczane do zakładów szczególnie dużego ryzyka.

”SAGA PLUS” Sp. z o.o. w Sokółce Oś. Buchwałowo 2 zajmuje się magazynowaniem w zbiornikach naziemnych materiałów niebezpiecznych w postaci gazu: propan – butan oraz ich przeładunkiem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go  do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58 poz. 535) ”SAGA PLUS” Sp. z o.o. jest zaliczona do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Płock, ul. Chemików 7, Baza Magazynowa Nr 21 w Sokółce Os. Buchwałowo magazynuje i dokonuje przeładunku paliw płynnych oraz olejów. Przeładowuje się także takie substancje niebezpieczne jak: gaz płynny propan – butan, glikol, ksylen, aceton, toluen oraz wodorotlenek sodu. Na terenie zakładu zostały poczynione odpowiednie kroki w celu dostosowania zakładu do wymogów przepisów w zakresie hermetyzacji procesów przeładunkowych, odpowiedniego uszczelnienia podłoża i stanowisk do przeładunku.   Baza magazynowa PKN ORLEN również została zaliczona do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Magazynowanie tego typu chemicznych substancji niebezpiecznych bez względu na zachowane środki zapobiegawcze stwarza możliwość zagrożenia w przypadku awarii podczas przeładunku, w momencie rozszczelnienia się zbiorników lub instalacji.

6.3. Odpady medyczne i weterynaryjne.

Na terenie szpitali i przychodni zdrowia oraz w weterynaryjnych lecznicach wytwarzane są odpady bardzo zbliżone składem do typowych odpadów komunalnych. Są to najczęściej odpady z pomieszczeń administracyjnych, stołówki, które mogą bez żadnych przeciwwskazań trafić na składowisko. Natomiast odpady skażone mikroorganizmami chorobotwórczymi lub przeterminowane leki muszą być odpowiednio unieszkodliwione z zachowaniem środków ostrożności.

Tab.15. Wyszczególnienie rodzajów odpadów medycznych występujących na terenie powiatu sokólskiego (wg informacji przedsiębiorstwa „Czyścioch Sp. z o.o. w Białymstoku).

| L.p. | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | 18 01 02 | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |
|  | 18 01 03 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których zachodzi istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |
| 2. | 18 02 02 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt. |
| 3. | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |
| 4. | 18 01 08 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 5. | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |

Na przestrzeni lat 2002 – 2003 Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sokółce wydał 13 decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w postaci odpadów medycznych.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi otrzymały:

- Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska  E. i B. Falkowscy s.c. Dąbrowa Bł. ul. 11 listopada 14 o kodzie 18 01 03 i 18 01 05 w ilości około 12 kg/rok,

- Iwona Sanik Gabinet Stomatologiczny w Sokółce ul. Pocztowa 3 i Os. Zielone 1 o kodzie 18 01 03 w ilości 40 kg/rok,

- Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s.c. Sokółka, ul. Sikorskiego 40 o kodzie 18 01 03 w ilości 15 kg/rok i o kodzie 18 01 05 w ilości 0,5 kg/rok,

- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Abdo Naser Adam Sokółka, Os. Zielone 3A o kodzie 18 01 03 w ilości 5 kg/rok i o kodzie 18 03 05 w ilości 0,5 kg/rok,

- Prywatny Gabinet Stomatologiczny Marzena Rybińska Sokółka, ul. Mickiewicza 2 o kodzie 18 01 03 w ilości 48 kg/rok i o kodzie 18 01 08 w ilości 1 kg/rok,

- Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Krynki, ul. Grodzieńska 40 o kodzie 18 01 03 w ilości 30 kg/rok,

- Przychodnia Rodzinna – Niepubliczny ZOZ Dąbrowa Bł. ul. 3 – ego Maja 1C o kodzie 18 01 03 w ilości 12 kg/rok,

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – SP ZOZ w Białymstoku z siedzibą w Sokółce przy ul. Sikorskiego 40 o kodzie 18 01 02 w ilości 67 kg/rok i o kodzie 18 01 03 w ilości 17 kg/rok,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dąbrowa Bł. ul. M.C. Skłodowskiej 15 wraz z podległymi placówkami o kodzie 18 01 02 w ilości 600 kg/rok, o kodzie 18 01 03 w ilości 700 kg/rok, o kodzie 18 01 01 w ilości 400 kg/rok, o kodzie 18 01 04 w ilości 3300 kg/rok,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sokółka ul. Sikorskiego 40 o kodzie 18 01 02 w ilości 600 kg/rok, o kodzie 18 01 03 w ilości 16 000 kg/rok 18 01 82 w ilości 400 kg/rok, o kodzie 09 01 01 w ilości 2000 l/rok, o kodzie 09 01 04 w ilości 1000 l/rok, o kodzie 09 01 07 w ilości 30 kg/rok,

- Caritas Archidiecezji Białostockiej, stacje Caritas w Krynkach, Szudziałowie, Kuźnicy, Sokółce, Sidrze, Nowym Dworze o kodzie 18 01 03 w ilości 5 kg/rok, o kodzie 18 01 08 w ilości 1 kg/rok,

- Lekarsko – Dentystyczna s.c. Jadwiga i Andrzej K. Dubert Sokółka ul. Polna 44 o kodzie 18 01 03 w ilości 30 kg/rok, o kodzie 18 01 08 w ilości 1 kg/rok,

- Apteka „Arnika” Sokółka, Os. Zielone 1 o kodzie 18 01 08 w ilości 30 kg/rok.

Ostatnie zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm. ) obowiązek uzyskiwania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zastąpiły obowiązkiem przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania nimi jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg lub powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Tego typu informacje o ilości wytwarzanych odpadach medycznych w roku 2003 złożyli:

- Edyta Rećko Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Sidra ul. Zielona 4/12 o kodzie 18 01 03 w ilości 0,025 Mg/rok,

- Prywatny Gabinet Lekarski Ryszard B. Bronowicz Sokółka, ul. Przemysłowa 24 o kodzie 18 01 01 w ilości 5 kg/rok, o kodzie 18 01 03 w ilości 3 kg/rok, o kodzie 19 01 09 w ilości 3 kg/rok,

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ROZMED” Stara Rozedranka 64 o kodzie 18 01 03 w ilości 0,003 Mg/rok.

Odpady weterynaryjne powstające w związku z badaniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także podczas prowadzenia badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach, podobnie jak odpady medyczne mogą być bardzo zróżnicowane. W chwili obecnej nie prowadzi się żadnych ewidencji ilości, ani rodzaju odpadów wytwarzanych w lecznicach weterynaryjnych.

Według danych przedsiębiorstwa, „Czyścioch” Sp. z o.o. w Białymstoku, które odbiera i utylizuje odpady medyczne i weterynaryjne z terenu powiatu sokólskiego w roku 2002 przedsiębiorstwo odebrało do utylizacji 7 616,4 kg tego typu odpadów. W roku bieżącym, według stanu na dzień 31 października,  liczba ta wynosi 598,9 kg. Od początku roku SP ZOZ w Sokółce odpady z terenu własnej placówki przekazuje do spalarni w Hajnówce, stąd duża rozbieżność w ilości odpadów wywiezionych przez przedsiębiorstwo „Czyścioch” sp. z o.o.

6.4. Zużyte akumulatory i baterie.

Akumulatory samochodowe są elementem w samochodzie zużywającym się szybciej, niż inne części instalacji elektrycznej. Niesprawne akumulatory raczej nie kwalifikują  się do naprawy lub regeneracji. Proces recyklingu obejmuje zasadnicze fazy: kruszenie akumulatorów z elektrolitem, klasyfikacja i segregacja otrzymanego kruszywa na frakcję metaliczną i frakcję zawierającą tworzywa sztuczne, oddzielenie elektrolitu i jego oczyszczenie. Uzyskane części metaliczne przekazywane są do hut w celu dalszego przerobu. Z części tworzyw sztucznych można uzyskać polipropylen, który po określonych obróbkach otrzymuje postać granulatu. Ścieki powstające po oczyszczeniu elektrolitu, krążą w układzie zamkniętym. Tego typu technologie przerobu zabezpieczają środowisko przed zanieczyszczeniem, gdyż przerób akumulatorów z elektrolitem eliminuje praktykę wpuszczania go do kanalizacji lub do gleby. Dla stworzenia sprawnego systemu gospodarki zużytymi akumulatorami istnieje potrzeba stworzenia zorganizowanej sieci punktów ich odbioru.

W latach 2002 i 2003 zezwolenia w zakresie zbierania i transportu odpadów o kodzie 16 06 01 w postaci baterii i akumulatorów ołowiowych uzyskały następujące firmy:

- Sklep Motoryzacyjno – Przemysłowy ul. Mickiewicza 55 Dąbrowa Bł. w ilości 180 szt./rok,

- Stanisław Wirkowski „Elektromechanika” ul. Krzywa 17, Suchowola w ilości 600 szt./rok,

- Motozbyt Sp. Jawna Pl. Kościuszki 17, Suchowola w ilości 200 szt./rok,

- S.C. AGRO ul. Elewatorska 52, Biąłystok, sklep nr 2, ul. Kunawina 2A Dąbrowa Bł. w ilości 200 szt./rok,

- Zakład Usługowo – Handlowy „Mechanik” s.c.  ul. Wesoła 3, Dąbrowa Bł. w ilości 100 szt./rok,

- AGRO ul. Krukowska 22, Korycin w ilości 10 – 20 szt./miesiąc,

- PHU „Farmer” ul. Browarna 5, Korycin w ilości 150 szt./rok,

- Handlowo Techniczne Usługi Rolnicze ul. Obwodowa 6, Dąbrowa Bł. w ilości

- PPHU „Agroma” ul. Gęsia 7, Sokółka w ilości 400 szt./rok,

- Tadeusz Tumiel Sklep Motoryzacyjny Auto – Moto Pl. Kościuszki 15, Sokółka w ilości 100 szt./rok,

- Hurtownia Artykułów Przemysłowych Import – Eksport ul. 1000 – lecia PP 24, Dąbrowa Bł. w ilości 600 kg/rok.

Wśród nielicznych wytwórców odpadów w postaci akumulatorów

ołowiowych z terenu powiatu znajdują się: „Sokółka Okna i Drzwi” S.A. w Sokółce (5 Mg/rok) oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN – AN” w Sokółce przy ul. Torowej 2 (200 szt./rok).

W Polsce sprzedaje się ok. 200 mln sztuk baterii rocznie. Ze względu

na aspekt ochrony środowiska, rośnie potrzeba selektywnej zbiórki i przetwarzania zużytych baterii i małych akumulatorków, jednak nie podejmuje się w tym kierunku żadnych istotnych działań. Na terenie powiatu sokólskiego nie istnieje żaden punkt zbiórki tego typu odpadów. W Polsce obecnie możliwości przetwórcze istnieją tylko dla baterii kwasowych i alkalicznych, które nie zawierają rtęci i kadmu.

6.5. Oleje ropopochodne, szlamy i inne.

Oleje odpadowe, a w tym oleje smarowe lub przemysłowe, w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje hydrauliczne stanowią grupę 13.

W przemyśle oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany:

- olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych

- olejów z hydraulicznych układów do przenoszenia energii

- olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe)

- olejów transformatorowych

- olejów grzewczych.

W motoryzacji oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany olejów silnikowych i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a także na skutek eksploatacji pojazdów samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania w separatorach. Wyspecjalizowane firmy zajmujące się recyklingiem pojazdów zabierają wyeksploatowane samochody i usuwanie płynów następuje podczas demontażu samochodu.

Na terenie powiatu sokólskiego nie ma znaczących wytwórców tych odpadów.

##### 6.6. Zużyte opony.

Dokładną ilość zużytych opon można jedynie określić na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów oraz ilości kupowanych opon uwzględniając czas zużycia opony. Szacunkowo rocznie jest ok. 10 mln szt. (w skali kraju) zużytych opon. Nie ma możliwości określenia ilości tego typu odpadów na terenie powiatu.

Ze względu na zdolność tych odpadów do samozapłonu, a także odporność na biodegradację, wyklucza się możliwość ich deponowania na składowiskach.

Obecnie problem zużytych opon rozwiązywany jest poprzez:

- przedłużenie czasu ich użytkowania przez bieżnikowanie,

- przekazywanie tych odpadów wyspecjalizowanym firmom

posiadającym stosowne uprawnienia do zbierania i utylizacji odpadów

gumowych,

- „nielegalne” składowanie na składowiskach.

6.7. Azbest.

Materiały zawierające azbest pomimo szerokiego zastosowania praktycznego oraz dużej odporności na wysoką temperaturę, należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska.

Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych i gospodarka nimi powinna być szczegółowo kontrolowana. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg aktów prawnych: ustawa o zakazie stosowania azbestu, ustawa o odpadach i prawo ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi. W maju 2002 roku Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który to dokument ma za zadanie wspomóc organizację i przebieg działań związanych z eliminowaniem wyrobów zawierających azbest na terytorium całego kraju.

Na poziomie lokalnym w realizację zadań „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zaangażowane są samorządu powiatowe i gminne, które według Programu zobowiązane są do wykonywania szeregu zadań.

Do zadań zarządu powiatu należy:

- sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań przedmiotowego Programu na terenie powiatu oraz ich przekazywanie samorządowi województwa,

- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z wojewodą, samorządem województwa oraz samorządem gminnym w zakresie zadań wynikających z Programu,

- współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw społecznych i przedstawienia opinii,

- współpraca z organizacjami społecznymi, które będą wspierać Program,

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiatowych planach gospodarki odpadami,

- gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r.,

- ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technologicznego zużycia wyrobów zawierających azbest,

Rada powiatu nadzoruje wykorzystanie przyznanych środków finansowych oraz prowadzi lokalną politykę społeczną w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, w stosunku do uboższych właścicieli obiektów.

Do zadań gmin należy:

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami ,

- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań Programu

Rada gminy przyjmuje roczne sprawozdania finansowe gminy z realizacji zadań Programu.

Problem gospodarki odpadami azbestu należy jak najszybciej podjąć na terenie powiatu sokólskiego. Organy administracji samorządu powiatowego, jak i samorządu gminnego winne przystąpić do opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W pierwszej kolejności należy zbilansować wszystkie obiekty budowlane na terenie powiatu sokólkiego, które zawierają azbest. Konieczne jest określenie działań, a także potencjalnych kosztów związanych z wycofywaniem azbestu z terenu powiatu sokólskiego.

Z informacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynika, że wyroby zawierające azbest znajdują się w ok. 52 budynkach wielorodzinnych i 3 budynkach gospodarczych. Nie są to jednak informacje pełne.

W latach 2002 i 2003 o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi na obszarze powiatu sokólskiego, w postaci odpadów zwierających azbest o kodach 17 06 01, 17 09 03 i 17 06 05 występowały następujące podmioty:

- Zakład Remontowo – Budowlany „Alfix” Jerzy Kostecki zam. Barszczewo 10 odpady w postaci: materiałów izolacyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 01 w ilości 100 Mg/rok;  inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne o kodzie 17 09 03 w ilości 50 Mg/rok,

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych „TERMOEXPORT” w Warszawie przy ul. Żurawiej 24/7 odpady w postaci: materiałów izolacyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 01 w ilości 50 Mg/rok; materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05 w ilości 50 Mg/rok; zmieszanych lub wysegregowanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających substancje niebezpieczne o kodzie 17 01 06 w ilości 50 Mg/rok,

- „EKOCHEM EKOSERVICE” Sp. z o.o. w Łodzi przy al. Kościuszki 99 odpady w postaci: materiałów izolacyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 01 w ilości 100 Mg/rok; materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05 w ilości 400 Mg/rok,

- „ALGADER HOFMAN” Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133 odpady w postaci: materiałów izolacyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 01 w ilości 250 Mg/rok; materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05 w ilości 150 Mg/rok.

6.8. Odpady z PCB.

Zarówno na terenie powiatu sokólskiego jaki i na terenie całego województwa podlaskiego nie ma podmiotów gospodarczych, które zajmują się unieszkodliwianiem odpadów z PCB. Miejsca występowania PCB można podzielić na cztery podstawowe grupy:

- urządzenia elektorenergetyczne (transformatory, kondensatory),

- oleje mineralne skażone PCB,

- grunty i wody gruntowe,

- osady denne w zbiornikach wodnych.

Spośród wymienionych grup największy problem stanowią odpady w postaci transformatorów i kondensatorów z zawartością PCB. Odpady takie muszą być utylizowane przez wyspecjalizowane firmy. Najczęściej stosowaną, a jednocześnie najbardziej kontrowersyjną metodą unieszkodliwiania odpadów z PCB, ze względu na możliwość powstawania w trakcie procesu silnie toksycznych dioksyn i furanów jest ich spalanie.

W Polsce baza techniczna dla unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB jest niewystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb. Na terenie kraju istnieją dwa zakłady unieszkodliwiające ciekłe odpady z PCB: Zakłady Chemiczne „ROKITA” S.A. w Brzegu Dolnym i Zakłady Azotowe „ANWIL” S.A. we Włocławku.

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 96/59/WE w sprawie usuwania PCB/PCT, kraje członkowskie zobowiązano m.in. do przygotowania planów unieszkodliwiania PCB/PCT z uwzględnieniem zdolności przetwórczych instalacji, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm posiadających odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności.

Decyzje Starosty Sokólskiego zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie naszego powiatu, w których skład wchodzą m.in. odpady zawierające PCB uzyskały:

- „ENCO” Sp. z o.o. w Bielsku przy ul. Wiatracznej 5 wytwarza odpady w postaci gleby i ziemi w tym kamieni, zawierających substancje niebezpieczne (np. PCB) o kodzie 17 05 03 w ilości 50,0 Mg/rok,

- „Zakład Energetyczny Białystok” S.A. w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 13 wytwarza odpady w postaci transformatorów i kondensatorów zawierających PCB o kodzie 16 02 09 w ilości 150 Kg/rok,

- „Sokółka Okna i Drzwi” S.A. w Sokółce przy ul. Lewoniewskich 1 wytwarza odpady w postaci transformatorów i kondensatorów zawierających PCB o kodzie 16 02 09 w ilości 0,5 – 2,7 Mg/rok,

6.9. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów.

W powiecie sokólskim funkcjonuje jedna instalacja do unieszkodliwiania odpadów firmy GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. w Poznaniu z oddziałem w Sokółce. Obróbce poddawane są odpady opakowań typu PET. Odpady są segregowane kolorystycznie, a następnie prasowane w tzw. pakiety, celu zmniejszenia ich objętości, za pomocą prasy hydraulicznej do pakietowania odpadów. Gotowe pakiety obciągane są taśmą lub sznurkiem i usuwane z komory roboczej ręcznie. Tak przygotowane odpady wysyłane są przez firmę GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. do podwykonawców, gdzie są przetwarzane w recyklaty oraz regranulaty, a następnie wracają do produkcji recyklowanych folii poliestrowych.

Firma GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział w Sokółce  uzyskała stosowane pozwolenie Starosty Sokólskiego na prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania, transportu, odzysku i przechowywania odpadów o kodzie 15 01 02 w postaci odpadów z tworzyw sztucznych w ilości 1200 Mg rocznie. W roku 2002 firma skupiła do celów produkcyjnych od podmiotów z całego kraju 715,9 Mg odpadów PET.

6.10. Mogilniki

Odpady radioaktywne lub zawierające arsen, bądź rtęć, a także wszelkiego rodzaju przeterminowane środki ochrony roślin wymagają specjalnego traktowania. Należy je składować w tzw. mogilnikach, tj. zbiornikach żelbetowych, doskonale izolowanych, o ile to możliwe posiadających instalację alarmową sygnalizującą nieszczelność i zagrożenie przeciekami.

Na obszarze powiatu sokólskiego w miejscowości Bielany gm. Nowy Dwór usytuowany jest mogilnik zawierający około 1 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin oraz zużytych po nich opakowań. Mogilnik znajduje się w starym schronie kolejowym, w odległości około 40 metrów od zabudowań mieszkalnych oraz około 50 metrów od studni kopanej, z której korzystają mieszkańcy pobliskiego gospodarstwa.

Przeprowadzona w 1998 roku inwentaryzacja lustracyjna wykazała brak wystarczającego zabezpieczenia i oznakowania mogilnika. Przeprowadzona w końcu tego samego roku kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku spowodowała odpowiednie zabezpieczenie oraz wykonanie badań wody z pobliskiej studni kopanej na zawartość DDT, DDE, DDD, lindanu i metoksylchloru. Wyniki wszystkich parametrów kształtowały się poniżej granicy oznaczalności.

Kolejne mogilniki zlokalizowane są na składowiskach w Kuźnicy, Sokółce i Krynkach. Pierwszy w postaci studni z kręgów betonowych, znajduje się na terenie gminnego składowiska odpadów w Cimaniach, gm. Kuźnica i od momentu rozpoczęcia eksploatacji składowiska nie jest używany.

Na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Karczach, gm. Sokółka znajdują się dwa mogilniki w postaci dwóch studni z kręgów betonowych o średnicy 120 cm każda, o uszczelnionych ścianach i dnie, przykryte pokrywami okutymi blachą stalową. W mogilnikach umieszczono odpady w postaci środków chemicznych z laboratoriów przedsiębiorstwa „Sokółka Okna i Drzwi” Sp. z o.o. w Sokółce oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Zdeponowane odpady przykryto warstwą betonu. Do chwili obecnej nie dokonano kolejnego zdeponowania odpadów.

Cztery mogilniki w postaci studni betonowych znajdują się na terenie gminnego składowiska odpadów w Ozierskich gm. Krynki, według informacji samorządu gminnego w Krynkach od chwili oddania składowiska do eksploatacji tj. 1992r. nie składowano w nich odpadów.

6.11. Odpady z ciepłownictwa.

Odpady grupy 10 tj. powstające w ciepłowniach i kotłowniach na terenie powiatu sokólskiego powstają w postaci żużli i popiołów paleniskowych, pyłów z kotłowni o kodzie 10 01 01 na terenie zakładu „MVV ESCO Polska” S.A. w Sokółce. Przedsiębiorstwo otrzymało pozwolenie Starosty Sokólskiego na wytwarzanie tego typu odpadów w ilości 1800 Mg rocznie.

6.12. Odpady z przetwórstwa drewna.

W grupie odpadów z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli największymi wytwórcami są Zakład „Sokółka Okna i Drzwi” S.A. w Sokółce oraz „Sokółka – Zakład Produkcji Fryza” Sp. z o.o. w Sokółce. Są to przede wszystkim odpady z podgrupy 03 01 w postaci  trocin, wiórów, ścinek, drewna, płyty wiórowej i forniru inne niż wymienione w 03 01 04 o kodzie 03 01 05.

Zakład „Sokółka Okna i Drzwi” S.A. wytwarza wióry i trociny, zrzynki z drewna sosnowego i meranti, pozyskane z obróbki drewna w ilości 700 Mg na rok. Odpady te przekazywane są przedsiębiorstwu „ MVV ESCO Polska” S.A., które spalając odpady z drewna w kotłowni, wg załącznika Nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) prowadzi odzysk R 1 tj. wykorzystanie jako paliwa lub innego środka do wytwarzania energii. Odzysk prowadzony jest w sposób ciągły, poprzez dostarczanie energii cieplnej dla zakładu „Sokółka Okna i Drzwi” S.A. oraz wydzielonych spółek, a także dla odbiorców zewnętrznych. Transport odpadów prowadzony jest instalacją odpylania i odwiórowywania „Cattinair”, a przed odzyskiem odpady magazynowane są w silosach przy kotłowni.

„Sokółka – Zakład Produkcji Fryza” Sp. z o. o. mimo nie uregulowanego stanu formalno – prawnego, jest wytwórcą ok. 8000,0 Mg rocznie odpadów o kodzie 03 01 05. Odpady te są sprzedawane „MVV ESCO Polska” S.A., „Sokółka Transport” lub innym odbiorcom do wykorzystania.

Odpady z wspomnianej grupy są wytwarzane także przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Modrex” Paweł Możejko, którego zakład produkcyjny w Sokółce przy ul. Nowej 7 zajmuje się otaczaniem słupów drewnianych, wykorzystywanych w przemyśle telekomunikacyjnym i energetycznym. Przedsiębiorstwo wytwarza rocznie około 480 – 500 Mg odpadów  o kodzie 03 01 05. Około 90% tych odpadów stanowią wióry i trociny, pozostałe 10 % to zrzynki.

##### 6.13. Wnioski.

- Rozwój budownictwa jednorodzinnego począwszy od lat 70 – tych sprawił, że poszukiwano tanich pokryć dachowych. Takim pokryciem okazał się być eternit zawierający duże ilości szkodliwego azbestu.

- Badania naukowe potwierdziły szkodliwość azbestu dla człowieka i środowiska naturalnego. W związku z koniecznością eliminacji ze środowiska wyrobów zawierających azbest powstało szereg aktów prawnych dotyczących usuwania, magazynowania i unieszkodliwiania wyrobów ze związkami azbestu.

- Cztery firmy otrzymały decyzje Starosty Sokólskiego zatwierdzające program gospodarki odpadami zawierającymi azbest, jednak żadna z firm nie podjęła na terenie powiatu działań związanych z usuwaniem tych odpadów.

- Ogromnym problemem i zagrożeniem dla środowiska jednocześnie jest ogromna ilość dachów pokrytych eternitem. Należałoby podjąć działania mobilizujące właścicieli takich budynków, do wymiany pokrycia dachowego. Problem ten zostanie podjęty w tworzonym w przyszłym roku programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie powiatu sokólskiego.

- Problem zużytych akumulatorów na terenie powiatu można uznać za rozwiązany, ponieważ sprawnie funkcjonuje istniejący skup akumulatorów. Ponadto wyznaczono kaucję, którą należy wpłacić, gdy kupując nowy akumulator nie zwraca się zużytego.

- W powiecie nie funkcjonuje system magazynowania zużytych opon celem ich przekazania do utylizacji. Z tego powodu zużyte opony w dalszym ciągu trafiają na składowiska bądź też są spalane w przydomowych kotłowniach. Należy zatem przemyśleć możliwość stworzenia sprawnego systemu zbiórki zużytych opon i przekazania ich do utylizacji.

- Odpady z wszelkiego rodzaju przetwórstwa drewna na terenie powiatu sokólskiego nie stanowią problemu, gdyż około 80 – 90 % tego typu odpadów jest zagospodarowywana. Unieszkodliwianie biomasy drewna poprzez spalanie energetyczne jest jedną z typowych i korzystnych ekologicznie metod.

- Ze względu na coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, zakłada się, że ilość odpadów z ciepłownictwa będzie malała z roku na rok. Planowany rozwój ferm wiatrowych na terenie gmin: Sokółka i Krynki również przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów w tym sektorze.

- Najlepszą metodą unieszkodliwiania odpadów z sektora medycznego i placówek weterynaryjnych będzie stosowane do tej pory ich termiczne unieszkodliwianie. Krajowy Program Gospodarki Odpadami zakłada systematyczny wzrost ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych od 25 800 Mg w roku 2003 do 29 000 Mg w roku 2014. Należy zatem przypuszczać, że w powiecie sokólskim również nastąpi wzrost tego typu odpadów.

- Powołując się na dane ujęte w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami na przestrzeni lat 2006 – 2014 zakłada się znaczący wzrost liczby złomowanych pojazdów o ok. 450 tyś. szt. Mimo braku dokładnej prognozy można przypuszczać, że ilość wyeksploatowanych pojazdów na terenie powiatu sokólskiego również będzie rosła. Znaczna odległość punktów złomowania pociąga za sobą duże koszty związane z transportem wyeksploatowanych pojazdów do punktów złomowania, co skłania do przemyślenia możliwości stworzenia punktu złomowania na terenie powiatu.

7. Planowane działania inwestycyjne i nie inwestycyjne na lata 2004 –2007.

Tab.16. Planowane inwestycje na terenie powiatu sokólskiego z zakresu gospodarki odpadami w latach 2004 – 2007 (wg informacji samorządów gminnych).

| L.p. | # Gmina | ## Opis przedsięwzięcia | Szacunkowe koszty w tyś. | Potencjale źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sokółka | Budowa składowiska odpadów z sortownią. | 4 000 | Środki własne, kredyty i pożyczki, dotacje i fundusze wspierające |
|  |  | Zakup koszy do selektywnej zbiórki | 60 |  |
|  |  | Wprowadzenie na terenie m. Sokółka skupu makulatury – zakup belownicy | 20 |  |
|  |  | Zakup kompaktora do ugniatania odpadów na nowoprojektowanym składowisku | 400 |  |
| 2. | Dąbrowa Białostocka | Budowa kotłowni na biomasę w Różanymstoku o mocy 1,9 MW | 2 400 | Środki własne, kredyty i pożyczki, dotacje i fundusze wspierające |
|  |  | Budowa drugiej komory gminnego składowiska odpadów w Dąbrowie Bł. | 400 |  |
| 3. | Suchowola Janów Korycin | Zakup samochodu specjalistycznego Star 1142 z naczepą hakową do transportu kontenerów KP – 7 | 210 | Środki własne, kredyty i pożyczki, dotacje i fundusze wspierające |
|  |  | Zakup samochodu specjalistycznego Lublin 0554 wyposażonego w kontener z urządzeniem dźwigowym i prasą zgniatającą do opróżniania pojemników MGB – 120 l | 74 |  |
|  |  | Zakup 20 szt. kontenerów KP – 7 | 60 |  |
|  |  | Zakup 1000 szt. pojemników MGB – 120 l | 110 |  |
| 4. | Kuźnica | Budowa składowiska odpadów z sortownią wspólnie z Burmistrzem Sokółki | 2 000 | Środki własne, kredyty i pożyczki, dotacje i fundusze wspierające |
|  |  | Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów | 80 |  |
| 5. | Sidra | Nie planuje się inwestycji z zakresu gospodarki odpadami |  |  |
| 6. | Szudziałowo | Modernizacja istniejącego składowiska odpadów w Szudziałowie | 40 | Środki własne, kredyty i pożyczki, dotacje i fundusze wspierające |
| 7. | Nowy Dwór | Nie planuje się inwestycji z zakresu gospodarki odpadami |  |  |
| 8. | Krynki | Zakup specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów | 250 | Środki własne, kredyty i pożyczki, dotacje i fundusze wspierające |
|  |  | Zakup pojemników do gromadzenia odpadów | 180 |  |

- Tab.17. Zestawienie i koszt działań nie inwestycyjnych w sektorze komunalnym na lata 2003 – 2006.

| Lp | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Okres realiza-cji | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | Opracowanie powiatowego planu gospodarki odpadami | Starostwo | 2003 | 5 |  |  |  | Środki własne, PFOŚiGW |
| 2 | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami | Gminy | 2004 |  | 38 |  |  | Środki własne, GFOŚiGW |
| 4 | Edukacja z zakresu gospodarki odpadami | Starostwo, Gminy, placówki szkolne | Zadanie ciągłe | 9 | 8 | 10 | 10 | WFOŚiGW, PFOŚiGW GFOŚiGW |
| 5. | Inwentaryzacja urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB | WIOŚ, Urząd Wojewódzki, Starostwo | 2003 – 2004 | 35 | 35 |  |  | Budżet państwa, fundusze celowe, programy pomocowe, WFOŚiGW |
|  | Utworzenie wojewódzkiej bazy informacyjnej zawierającej dane dotyczące miejsc występowania i ilości PCB | Urząd Wojewódzki, Starostwo | 2004 |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie planu unieszkodliwiania i dekontaminacji zarejestrowanych urządzeń oraz projektów gromadzenia i unieszkodliwiania urzadzeń zawierających PCB | Urząd Wojewódzki, Starostwo | 2003 | 30 |  |  |  | Budżet państwa, fundusze celowe, programy pomocowe, WFOŚiGW |
|  | Szkolenia dla personelu zajmującego się eliminacją PCB | Przedsiębiorstwa | 2003 – 2006 | 10 | 10 | 10 | 10 | Budżet państwa, fundusze celowe, programy pomocowe, WFOŚiGW |
| 6. | Utworzenie na poziomie wojewódzkim baz informacyjnych zawierających dane dotyczące ilości i miejsc występowania azbestu | Urząd Wojewódzki, Starostwo, Gminy | 2004 |  | 50 |  |  |  |
|  | Opracowanie wojewódzkiego, powiatowego i gminnych planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest | Urząd Wojewódzki, Starostwo, Gminy | 2004 – 2005 |  | 70 | 70 |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu zajmującego się eliminacją azbestu | Przedsiębiorstwa | 2004 – 2006 |  | 10 | 10 | 10 | Potencjalne źródła finansowania |
|  | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania | Urząd Wojewódzki, Starostwo, Gminy | 2004 – 2006 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Monitoring realizacji programu usuwania azbestu | Urząd Wojewódzki, Starostwo, Gminy | 2005 – 2006 |  |  | 5 | 5 |  |
| Razem |  |  |  | 490 |  |  |  |  |

8. Poziomy odzysku i recyklingu.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104 poz. 982) określają roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2007r.

Sprostanie założonym ustawowo poziomom recyklingu  odpadów niesie ze sobą konieczność wprowadzenia selekcji odpadów nie tylko u tzw. „źródła”, ale także tych trafiających na składowiska.

Poniższe dane porównano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69 poz. 719), które z dniem wejścia w życie wspomnianego wcześniej rozporządzenia traci moc.

Tab.18. Uzyskane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w kraju w 2002r. (dane z czerwca 2003r. wg informacji Ministerstwa Ochrony Środowiska)

| L.p. | Produkt, z którego powstał odpad | Poziom odzysku (w %) |  | Poziom recyklingu (w %) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagany | uzyskany | wymagany | uzyskany |
| I – opakowania |  |  |  |  |  |
| 1. | Opakowania z tworzyw sztucznych | --- | --- | 7 | 11,4 |
| 2. | Opakowania z aluminium, o pojemności mniejszej od 300 l | --- | --- | 15 | 22,8 |
| 3. | Opakowania z blachy białej i lekkiej innej niż aluminiowa | --- | --- | 6 | 16,4 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | --- | --- | 37 | 44,4 |
| 5. | Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | --- | --- | 13 | 15 |
| 6. | Opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) | --- | --- | 5 | 27,6 |
| 7. | Opakowania wielomateriałowe | --- | --- | 5 | 6,5 |
|  | Opakowania razem | --- | --- | --- | 24,7 |
| II – produkty |  |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) | 15 | 6,2 | 15 | 6,2 |
| 2. | Urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) | 20 | 10,6 | 20 | 10,6 |
| 3. | Chłodziarki i zamrażarki typu domowego zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) | 15 | 3,8 | 15 | 3,8 |
| 4. | Akumulatory niklowo – kadmowe małogabarytowe | 10 | 5,4 | 10 | 5,3 |
| 5. | Akumulatory niklowo – kadmowe wielkogabarytowe | 20 | 43,4 | 20 | 43,4 |
| 6. | Baterie i ogniwa galwaniczne, bez ich części | 5 | 1 | 5 | 0 |
|  | Akumulatory niklowo – kadmowe i baterie razem | --- | 1,1 | --- | 0,1 |
| 7. | Oleje smarowe z wyłączeniem olejów bazowych i przepracowanych | 30 | 35,5 | 15 | 26,8 |
| 8. | Lampy wyładowcze | 7 | 7,5 | 7 | 2,7 |
| 9. | Opony | 25 | 27,5 | --- | --- |

9. Prognozowane zmiany w sektorze odpadów komunalnych.

W oparciu o obserwacje ilości i jakości powstających odpadów komunalnych można stwierdzić, że ilości odpadów sukcesywnie rosną, a ich skład zmienia się w miarę rozwoju gospodarczego i zmiany poziomu życia mieszkańców powiatu.

Na prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się także zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy  wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczo-społecznego.

Poniższa prognoza jest prognozą optymistyczną, zakładającą przyrost dochodów mieszkańców powiatu, a tym samym zmianę ich poziomu życia, która w przyszłości kształtować będzie nie tylko ilość, ale również skład odpadów.

Tab.19. Prognozowana ilość odpadów na terenie powiatu sokólskiego w latach 2003 – 2014 (Mg).

| Rok | Gminy miejskie | Gminy wiejskie | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 10810,8 | 3128,1 | 13938,9 |
| 2003 | 11243,2 | 3190,7 | 14433,9 |
| 2004 | 11692,9 | 3254,5 | 14947,4 |
| 2005 | 12160,7 | 3287,0 | 15447,7 |
| 2006 | 12647,1 | 3319,9 | 15967,0 |
| 2007 | 13152,9 | 3353,1 | 16506,0 |
| 2008 | 13679,0 | 3386,6 | 17065,6 |
| 2009 | 14226,5 | 3420,5 | 17647,0 |
| 2010 | 14795,2 | 3454,7 | 18249,9 |
| 2011 | 15387,0 | 3489,2 | 18876,2 |
| 2012 | 16002,5 | 3524,1 | 19526,6 |
| 2013 | 16642,5 | 3559,3 | 20201,8 |
| 2014 | 17308,3 | 3594,9 | 20903,2 |

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi  pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z posesji oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w osiedlach, a tym samym na poziom życia mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Odpady gromadzi się w różnego rodzaju i wielkości zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych. Korzystanie ze zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

Najefektywniejszą metodą selektywnej zbiórki odpadów jest tzw. zbiórka selektywna "u źródła" – prowadzona indywidualnie na każdej posesji. Jest to najtrudniejsza, ale najskuteczniejsza forma selektywnej zbiórki odpadów. Otrzymujemy w ten sposób czyste, gotowe do przetworzenia surowce wtórne. System ten wymaga dużej liczby pojemników lub worków foliowych i rozbudowanego systemu transportu. Selekcja "u źródła" jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej Precyzyjna selekcja wymaga wielu lat pracy i ogromnych nakładów finansowych.

Inną równie skuteczną metodą jest metoda systemem dwu- lub trójpojemnikowym, gdzie odpady ulegające biodegradacji zbierane są wraz z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku, natomiast w pozostałych pojemnikach zbierane są wszystkie suche surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia. Niestety surowiec wtórny otrzymany tą  drogą jest częściowo zanieczyszczony.

W przypadku, gdy poszczególne rodzaje odpadów zbierane są oddzielnie,  możliwości odzysku i unieszkodliwiania zwiększają się.

Tab.20. Bilans odpadów biodegradowalnych (Mg).

| Rok | Ilość odpadów biodegradowanych wytworzonych w roku | Dopuszczalna do składowania ilość odpadów biodegradowalnych |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 4875,36 | 3412,75 |
| 2004 | 4925,57 | 3398,6 |
| 2005 | 4976,3 | 3184,83 |
| 2006 | 5027,05 | 3066,5 |
| 2007 | 5078,3 | 2996,2 |
| 2008 | 5130,1 | 2872,8 |
| 2009 | 5182,9 | 2746,9 |
| 2010 | 5236,3 | 2565,8 |
| 2011 | 5289,7 | 2380,3 |
| 2012 | 5343,6 | 1977,1 |
| 2013 | 5398,1 | 1619,4 |
| 2014 | 5453,2 | 1472,4 |

W przypadku odpadów biodegradowalnych do ich unieszkodliwiania zalecany jest najczęściej proces kompostowania  we własnym zakresie w oddzielnych pojemnikach przeznaczonych do kompostowania  lub w zakładach kompostowania.

Tab.21. Szacunkowy skład morfologiczny odpadów do składowania lub unieszkodliwienia termicznie w latach 2003 – 2010 (%)

| Strumień odpadów | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domowe organiczne | 13,2 | 12,5 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 10,5 | 9,1 | 7,6 |
| Odpady zielone | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,3 |
| Opakowania papierowe | 7,2 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,8 |
| Opakowania kompozytowe | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,3 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,3 |
| Odpady tekstylne | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Szkło nieopakowaniowe | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Opakowania szklane | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 7,1 |
| Metal | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,1 |
| Odpady mineralne | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 |
| Drobna frakcja popiołowa | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 |
| Odpady wielkogabarytowe | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,2 |
| Odpady budowlane | 14,2 | 14,6 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,1 |
| Opady niebezpieczne | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Razem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych najskuteczniejszą metodą jest  okresowy odbiór tych odpadów bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie „na telefon”.

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe lub specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie obecnych metod tzn. odbiór odpadów przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie zezwolenia.

Tab.22. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2003 – 2014 (Mg).

| Strumień odpadów | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domowe organiczne | 2 589,4 | 2 591,8 | 2 640,0 | 2 696,8 | 2 754,7 | 2 799,6 | 2 864,3 | 2 923,6 | 2 964,2 | 2 978,6 | 2 989,2 | 3 058,1 |
| Odpady zielone | 310,3 | 316,8 | 322,8 | 335,3 | 347,8 | 360,3 | 371,5 | 377,7 | 389,2 | 398,7 | 405,2 | 407,6 |
| Papier i karton niopakowaniowy | 868,9 | 890,8 | 906,7 | 926,1 | 931,7 | 944,2 | 967,7 | 1 007,4 | 1 013,8 | 1 020,1 | 1 026,5 | 1 049,3 |
| Opakowania papierowe | 1 408,7 | 1 497,7 | 1 589,5 | 1 703,6 | 1 788,7 | 1 878,2 | 1 972,1 | 2 252,0 | 2 364,6 | 2 482,8 | 2 606,9 | 2 980,7 |
| Opakowania kompozytowe | 157,3 | 165,9 | 177,6 | 190,0 | 199,5 | 209,4 | 219,9 | 250,0 | 262,5 | 275,6 | 289,4 | 334,4 |
| Tworzywa szt. nieopakowaniowe | 1 491,0 | 1 514,1 | 1 535,5 | 1 553,5 | 1 584,5 | 1 600,3 | 1 616,2 | 1 618,7 | 1 602,5 | 1 586,4 | 1 570,6 | 1 551,0 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 541,3 | 572,4 | 605,5 | 646,6 | 659,5 | 692,4 | 727,0 | 848,6 | 891,0 | 935,5 | 982,3 | 1 114,1 |
| Odpady tekstylne | 370,9 | 376,6 | 386,2 | 392,7 | 400,5 | 408,5 | 416,7 | 427,0 | 435,5 | 444,2 | 453,1 | 464,0 |
| Szkło nieopakowaniowe | 64,9 | 68,7 | 69,1 | 71,8 | 73,2 | 75,3 | 77,6 | 83,9 | 85,5 | 87,2 | 89,0 | 89,8 |
| Opakowania szklane | 1 050,7 | 1 095,6 | 1 136,9 | 1 195,9 | 1 255,6 | 1 318,4 | 1 397,5 | 1 458,1 | 1 531,0 | 1 607,5 | 1 687,9 | 1 768,4 |
| Metal | 373,8 | 376,6 | 383,1 | 386,4 | 394,1 | 398,0 | 402,0 | 403,3 | 411,3 | 415,4 | 419,5 | 420,1 |
| Opakowania stalowe | 141,4 | 147,9 | 152,9 | 158,1 | 162,8 | 167,7 | 172,7 | 187,9 | 193,5 | 199,3 | 205,3 | 225,7 |
| Opakowania aluminiowe | 40,4 | 43,3 | 43,4 | 46,3 | 47,6 | 49,1 | 50,5 | 54,7 | 56,3 | 58,0 | 59,7 | 62,7 |
| Odpady mineralne | 544,1 | 547,1 | 549,9 | 563,6 | 580,5 | 597,9 | 615,8 | 618,6 | 637,1 | 656,2 | 675,9 | 681,4 |
| Drobna frakcja popiołowa | 1 594,9 | 1 565,0 | 1 530,8 | 1 497,7 | 1 467,7 | 1 438,3 | 1 395,2 | 1 370,5 | 1 329,3 | 1 289,5 | 1 250,8 | 1 247,9 |
| Odpady wielkogabarytowe | 858,8 | 928,2 | 990,8 | 1 009,1 | 1 019,1 | 1 029,3 | 1 039,6 | 1 043,8 | 1 054,2 | 1 064,7 | 1 075,4 | 1 080,7 |
| Odpady budowlane | 1 930,1 | 2 125,5 | 2 300,2 | 2 458,9 | 2 409,7 | 2 361,5 | 2 290,6 | 3 188,2 | 3 347,6 | 3 648,8 | 3 977,2 | 4 228,7 |
| Odpady niebezpieczne | 97,0 | 123,4 | 126,8 | 134,6 | 128,8 | 137,2 | 105,1 | 135,9 | 107,1 | 187,1 | 137,9 | 138,6 |
| Razem | 14433,9 | 14947,4 | 15447,7 | 15967,0 | 16506,0 | 17065,6 | 17647,0 | 18249,9 | 18876,2 | 19526,6 | 20201,8 | 20903,2 |

10. Problem osadów ściekowych.

Produkcja osadów ściekowych na terenie powiatu sokólskiego będzie zauważalnie wzrastać, w związku z planowanym rozruchem dwóch nowych oczyszczalni w Nowym Dworze i Sidrze.

Tab.23. Prognozowana ilość osadów ściekowych do 2014 roku (Mg s.m./rok)

| Rok | Masa osadów w Mg s.m. |
| --- | --- |
| 2002 | 282,5 |
| 2006 | 352,0 |
| 2010 | 438,6 |
| 2014 | 470,0 |

Należy wziąć pod uwagę wprowadzenie zmian w budowie nowych oczyszczalni, które będą polegały na odejściu od złej praktyki budowy tego typu obiektów i ich eksploatacji bez rozwiązania problemu końcowego zagospodarowania osadów, przy jednoczesnym przestrzeganiu prawa dotyczącego wykorzystania osadów. Tego typu długofalowe działania powinny doprowadzić w przyszłości do likwidacji zjawiska magazynowania osadów na terenie oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z planami wyższego szczebla preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi powinno być kompostowanie, a w ostateczności ich zdeponowanie na składowisku odpadów.  Zmieszanie osadów z innymi odpadami lub ziemią może stanowić dobry produkt dla potrzeb rekultywacji składowisk i terenów poprzemysłowych o wysokim stopniu zanieczyszczenia.

Z uwagi na brak na terenie powiatu zakładu kompostowania, prawdopodobnym nadal przyjmowanym kierunkiem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych będzie ich składowanie na lokalnych składowiskach odpadów. Aktualnie produkcja kompostów z osadów ściekowych jest nieuzasadniona technologicznie i ekonomicznie w relacji do kosztów składowania.

W przyszłości planowana jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w regionie sokólskim, który z pewnością rozwiąże problem zagospodarowywania tych odpadów.

Tymczasowym rozwiązaniem może być wykorzystanie kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, które proponuje przyjęcie osadów ściekowych powstających w innych oczyszczalniach na terenie powiatu, w celu ich utylizacji i przetworzenia na nawóz organiczny.

11. Prognozowane zmiany w sektorze odpadów przemysłowych.

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w Polsce w sektorze gospodarczym w perspektywie do 2014 r. zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług na terenie powiatu sokólskiego. Obecnie niektóre z sektorów przemysłowych odczuwają szczególnie dotkliwie skutki kryzysów zewnętrznych i spadku koniunktury.

Na ilość odpadów będą miały także wpływ czynniki demograficzne. Analiza liczebności ludności powiatu sokólskiego pozwala stwierdzić, że w najbliższych latach sytuacja demograficzna powiatu nie ulegnie większym zmianom. Można stwierdzić, że średnia wieku mieszkańców powiatu sokólskiego będzie wzrastać. Tym samym może wzrosnąć zapotrzebowanie na usługi medyczne, a co za tym idzie, można spodziewać się wzrostu ilości odpadów wytwarzanych przez służbę zdrowia.

Można śmiało powiedzieć, że zwiększenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami, może spowodować odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej, czyli odpadów nie wykazywanych obecnie w statystyce. Sytuacja taka powstała m.in. z powodu nieznajomości obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami przez wytwórców odpadów lub celowego zatajenia danych o wytwarzanych odpadach celem uniknięcia odpowiednich opłat. Odpady te, w miarę wprowadzania i udoskonalania systemów ich ewidencji i zbiórki, powinny zostać poddane procesom odzysku lub unieszkodliwione w odpowiedni sposób, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Aktualna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało- i bezodpadowych, metody „Czystszej Produkcji” oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów, zwłaszcza przemysłowych, przez ich wytwórców. Takie działania w perspektywie najbliższych lat powinny spowodować spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców.

Konieczne będzie wprowadzenia monitoringu gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym, który zapewni właściwe postępowanie z odpadami.

Mimo, iż na terenie powiatu sokólskiego nie istnieją techniczne

możliwości odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) zużytych opon, brak zorganizowanego systemu zbiórki wyklucza możliwość utylizacji w zakładach poza powiatem posiadających tego typu możliwości.

Prognozowanie ilości odpadów w przemyśle rolno-spożywczym jest niezwykle trudne z uwagi na zmiany restrukturyzacyjne, jakie są planowane w rolnictwie w najbliższym okresie. Szacuje się, że przy sprzyjającej koniunkturze gospodarczej ilość odpadów w poszczególnych sektorach tego przemysłu wzrośnie do roku 2006 średnio o 10%.

Z analizy wynika, że są one w bardzo dużym stopniu poddawane procesom odzysku, a dominującymi metodami są: przeznaczenie na pasze lub nawóz.

Problemy związane z gospodarką odpadami z uboju wynikają głównie z braku systemu unieszkodliwiania tych odpadów. Odpady takie powinny być unieszkodliwiane poprzez termiczne przekształcenie, ale często przewożenie ich do punktów unieszkodliwiania jest ekonomicznie nieopłacalne. Na terenie powiatu nie ma punktów unieszkodliwiania tego typu odpadów. Chociaż jest to zabronione, często odpady te są zakopywane lub składowane, co stwarza zagrożenie dla środowiska.

Większość istniejących zakładów rolno-spożywczych nie traktuje obowiązku odzysku lub unieszkodliwiania wytwarzanych odpadów zgodnie z prawem. Trudno jest zatem oszacować faktyczną ilość odpadów, dlatego jednym z najpilniejszych zadań jest dokonanie pełnej inwentaryzacji miejsc wytwarzania odpadów i ich ilości.

Odpady z przetwórstwa drewna i produkcji mebli i płyt nie stanowią obecnie istotnego problemu w zakresie gospodarki odpadami. Najpowszechniejszą metodą odzysku jest termiczne przekształcanie z odzyskiem energii cieplnej. W latach  2004-2007 nie przewiduje się zmian w ilości i jakości odpadów  `wytwarzanych z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli.

Prognozę ilości złomowanych samochodów opiera się m.in. o prognozy demograficzne, szacunek ilości samochodów przewidzianych do użytkowania w przyszłych latach, wartość wskaźnika ilości osób przypadających na 1 samochód. W przypadku wzrostu wskaźnika poziomu życia mieszkańców powiatu, można spodziewać się także zwiększenia ilości złomowanych samochodów.

12. Założone cele w gospodarce odpadami.

Podstawowym celem będzie zminimalizowanie ilości odpadów wytwarzanych w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.

Określony powyżej główny cel ekologiczny jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców wtórnych  i ponowne ich wykorzystanie, a także bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do wykorzystania, powinny być traktowane jako priorytetowe zadania w ochronie środowiska przed odpadami.

Główne cele na lata 2003 – 2014:

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu oraz wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u maksymalnie dużej liczby mieszkańców.

- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104 poz. 982):

- opakowania z papieru i tektury: 45%,

- opakowania ze szkła: 35%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,

- opakowania metalowe: 35%,

- opakowania wielomateriałowe: 20%,

- odpady wielkogabarytowe: 26%

- odpady budowlane: 20%

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

- Uregulowanie strony prawnej wszystkich wytwórców odpadów na terenie powiatu sokólskiego.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie niezbędnych działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

2. Prowadzenie bardzo intensywnych działań informacyjno- edukacyjnych mających na celu zachęcanie mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” ich powstawania.

3. Zachętą dla mieszkańców powiatu do zbiórki selektywnej i zwiększenia jej efektywności może być obniżenie bądź zwolnienie z opłaty za usuwanie odpadów wyselekcjonowanych „u źródła” we własnym zakresie.

4. Działaniem wspomagającym wdrożenie selektywnej zbiórki „u źródła” będzie wywiązywanie się z obowiązków nałożonych na gminy przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

5. Utrzymanie przez gminy oraz powiat monitoringu zakładów przetwarzających odpady komunalne.

6. Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) powinny być poddawane procesowi odzysku. Z uwagi na brak tego typu instalacji na terenie powiatu, surowce należy przekazywać przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie pozwolenia. Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowiskach.

7. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

8. Podniesienie skuteczności istniejącej selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, a także objęcie selekcją pozostałych obszarów.

9. Modernizacja zlokalizowanych na terenie powiatu sokólskiego składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).

10. Podjęcie działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji wyeksploatowanych składowisk odpadów komunalnych na terenie Powiatu.

11. Zintensyfikowanie działań skierowanych na zapobieganie zanieczyszczeniu odpadami lasów, terenów przydrożnych i terenów przy zbiornikach wodnych oraz pozostawionych przez przekraczających granicę.

12. Zminimalizowanie ilości odpadów nie selekcjonowanych przekazywanych na składowiska.

13. Monitoring systemu gospodarki odpadami i oceny wdrażania planu.

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz umożliwienia realizacji zadań przewidzianych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami nieodzowna jest systematyczna kontrola i ocena tego systemu. Kontrolę taką zapewnia monitoring systemu gospodarki odpadami.

Jednym z ważnych elementów monitorowania systemu gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportów z postępów we wdrażaniu planów gospodarki odpadami, które są przekazywane przez Zarząd Powiatu do Rady Powiatu i Zarządy Gmin do Rad Gmin.

Monitoring powinien obejmować dwa zasadnicze aspekty gospodarki odpadami, mianowicie: stopień zanieczyszczenia środowiska odpadami oraz działania zmierzające do zmniejszenia tego zanieczyszczenia począwszy od sposobów zbierania odpadów, poprzez metody ich gromadzenia, aż do techniki ich wykorzystania bądź unieszkodliwienia.

Rada powiatu rozpatruje, co najmniej raz do roku, informacje właściwego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu. Zarząd powiatu otrzymuje od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska informacje o wynikach kontroli w obiektach znacząco oddziaływujących na środowisko. Informacje te są podstawą do przygotowania uchwały, która wskaże podstawowe działania zmierzające do poprawy stanu środowiska na zagrożonym obszarze.

Konieczne jest również kontrolowanie technicznych zasad funkcjonowania systemu w tym rodzaj i rozmieszczenie pojemników zastosowanych do gromadzenia odpadów, częstotliwość oraz system odbioru odpadów, a także system opłat za wywóz i unieszkodliwianie. Ciekawym pomysłem może być udostępnienie informacji o założeniach systemu gospodarki odpadami oraz jego przebiegu wraz z informacjami o sposobie postępowania z segregowanymi odpadami do publicznej wiadomości w celu podtrzymania i wzmocnienia zainteresowania systemem.

Właściwy system oceny realizacji planu może być usprawniony dobrym systemem sprawozdawczości, porównaniem stanu środowiska wraz ze zmianą oddziaływania poszczególnych wskaźników po wprowadzeniu systemu gospodarki odpadami opartego m.in. na Powiatowym Planie.

Wdrożenie planu gospodarki odpadami powinno być przygotowane profesjonalnie i z należytą dokładnością, bowiem na tak niewielkim obszarze, jakim jest powiat, wszelkie niedociągnięcia są szybciej zauważalne.

Dużą uwagę należy przywiązać do przygotowania dobrej kampanii informacyjno – edukacyjnej , która będzie harmonizowała z planowanymi przedsięwzięciami z zakresu gospodarki odpadami. Podstawą do rozpoczęcia takiej kampanii może być przeprowadzenie analizy i oceny świadomości społecznej w stosunku do problemów gospodarki odpadami na terenie powiatu. Tego typu analizy mogą być znaczącą wskazówką dla ukierunkowania działań związanych z wdrażaniem systemu gospodarki odpadami. Konieczne jest także, aby samorządy gminne i samorząd powiatowy zaplanowały pewne fundusze na edukację ekologiczną wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, a nawet średnich na terenie powiatu.

Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz działań z nim związanych, np.: porządkowanie dzikich wysypisk, propagowanie ponownego wykorzystywania odpadów wśród społeczności lokalnej wymaga zastosowania szeregu działań. Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenach jeszcze nią nie objętych oraz poszerzenie obszaru działania istniejących systemów tego typu zbiórki wymaga przygotowania możliwości zagospodarowywania zebranych surowców. Brak tego typu możliwości podważa ekonomiczny sens przeprowadzenia tego przedsięwzięcia oraz zniechęca lokalną społeczność do czynnego brania udziału w zamierzonych przedsięwzięciach.

14. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko.

„Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Sokólskiego na lata 2003 – 2006” jest przygotowany z myślą o wskazaniu właściwych kierunków do osiągnięcia w systemie gospodarki odpadowej.

Podczas realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sokólskiego na lata 2003 – 2006” proponuje się wprowadzenie dodatkowych działań organizacyjnych i edukacyjnych, które usprawnią wdrażanie i ewentualne weryfikowanie planu, w tym:

- dostosowanie metod zbierania i segregacji odpadów komunalnych w zależności od rodzaju zabudowy mieszkaniowej i trybu życia mieszkańców;

- regulacja pod względem prawnym stanu gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie powiatu;

- propagowanie i promocja niskoodpadowych technologii produkcji wśród wytwórców odpadów na terenie powiatu,

- opracowanie i wdrożenie programu szkoleń dla władz gminnych i powiatowych dotyczących nowych uregulowań prawnych z zakresu gospodarki odpadami,

- prowadzenie edukacji ekologicznej z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami wśród mieszkańców oraz jednostek gospodarczych z terenu powiatu sokólskiego;

- określenie zasad współpracy organów administracji publicznej, które będą odpowiedzialne za realizację i koordynację „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sokólskiego na lata 2003 – 2006” w powiecie sokólskim.

LITERATURA

- Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61 poz. 549),

- Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191 poz. 1595),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów ( Dz. U. Nr 220 poz. 1858),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104 poz. 982),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 140 poz. 1584),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw  (Dz. U. Nr 100 póz. 1085 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 7 poz. 78),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206),

- Dyrektywa Rady 1999/31/EEC w sprawie składowania odpadów,

- Żygadło M., Stępniak S. „Wysypiska odpadów jako inżynieryjna budowla geotechniczna”, tom I, zeszyt 3, Skrypty uczelniane z serii „Gospodarka odpadami komunalnymi” PWSOŚ, Radom, 2000,

- Rosik – Dulewska Cz. „ Podstawy gospodarki odpadami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000,

- Żygadło M. „Gospodarka odpadami komunalnymi” Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999,

- Żygadło M. „Strategia gospodarki odpadami komunalnymi”, PZIiTS, poznań, 2001,

- Górka K., Poskrobko B., Radecki W., „Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998,

- Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu sokólskiego, WIOŚ Białystok, 2002,

- Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu sokólskiego, WIOŚ Białystok, 2003,

- Program Ochrony Środowiska na lata 2000 – 2005 na terenie gminy Sokółka,

- Program Ochrony Środowiska, Miasto i Gmina Suchowola, praca wykonana przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z „EKO – EFEKT” Sp. z o.o., Pracownią Architektury Żywej, PHU „Czyste Środowisko”,

- Program Ochrony Środowiska gminy Krynki,

- Program Ochrony Środowiska, Miasto i Gmina Dąbrowa Białostocka, praca wykonana przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z „EKO – EFEKT” Sp. z o.o., Pracownią Architektury Żywej, PHU „Czyste Środowisko”,

- Program Ochrony Środowiska, Gmina Sidra, praca wykonana przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z „EKO – EFEKT” Sp. z o.o., Pracownią Architektury Żywej, PHU „Czyste Środowisko”,

- Program Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta i gminy Dąbrowa Białostocka, „EKO – EFEKT” Sp. z o.o.,

- Program Ogólny Gospodarki Odpadami dla terenu gmin Korycin, Suchowola i Janów, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Usługowe „inżynieria pro – eko” Sp. z o.o.,

- Program Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, organizacja zbiórki i gromadzenia odpadów w gminach: Nowy Dwór, Lipsk, Dąbrowa Białostocka, Sztabin, Suchowola, Jaświły Goniądz, Mońki, Trzcianne, Pracownia Architektury Żywej,

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sokólskiego na lata 2001 – 2010.